| Giriş no | Madde, maddeler grubunun veya karışımın tanımı ( Kolon 1 ) | Kısıtlama Koşulu (Kolon 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Asbest fiberleri | (ilk paragrafta değişiklik) Bu fiberlerin ve kasıtlı olarak ilave edilmesi suretiyle bu fiberleri ihtiva eden eşyaların ve karışımların pazara sunulması ve kullanımları yasaklanmıştır. |  |
| 16. | Kurşun karbonatlar | (2. paragrafta değişiklik) Bununla birlikte, Üye Devletler, Uluslararası Çalışma Organizasyonu (ILO) Sözleşmesi’nin 13 hükümleri uyarınca, bu maddelerin veya bu maddeleri içeren karışımların, sanat eserleri, tarihi binalar ve onların iç kısımlarının restorasyonu ve bakımı için kullanımlarına kendi topraklarında izin verebildiği gibi böyle bir kullanıma yönelik AB pazarına sürülmelerine izin verebilir. Bu kısıtlamayı kullanan Üye Ülkeler, Komisyon’u bilgilendireceklerdir. |  |
| 17. | Kurşun sülfatlar | (2. paragrafta değişiklik) Bununla birlikte, Üye Devletler, Uluslararası Çalışma Organizasyonu (ILO) Sözleşmesi’nin 13 hükümleri uyarınca, bu maddelerin veya bu maddeleri içeren karışımların, sanat eserleri, tarihi binalar ve onların iç kısımlarının restorasyonu ve bakımı için kullanımlarına kendi topraklarında izin verebildiği gibi böyle bir kullanıma yönelik AB pazarına sürülmelerine izin verebilir. Bu kısıtlamayı kullanan Üye Ülkeler, Komisyon’u bilgilendireceklerdir. |  |
| 28.,29., 30. | CMR’lar (Kanserojen, Mutagen ve Üreme için Toksik) olarak sınıflandırılanlar | (İlk paragrafın 5. satırında değişiklik) 1272/2008 EC no’lu Tüzüğün Ek VI’sı 3.bölümünde spesifik konsantrasyon limitinin mevcut olmadığı durumlarda 1999/45/EC sayılı Direktifi’nde belirtilen ilgili konsantrasyon. |  |
| 42. | C 10 -C 13 , klorlu alkanlar (kısa zincirli klorlu parafinler) (SCCPs) Silindi ( Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin 850/2004 EC sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında) |  |  |
| 47. | Krom (VI) bileşikleri | (4. paragraf eklendi) Çimento ve çimento içeren karışımlar içindeki suda çözünen krom (VI) içerik testi, birinci paragrafa uyumun sağlandığının gösterilmesi amacıyla Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından kabul edilen standart test metoduna göre yapılmalıdır. |  |
| 56. | Metilendifenil diizosiyanat (MDI) (3 izomeri için daha EC ve CAS numaraları dahil edildi). - 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate: CAS No 101-68-8 EC No 202-966-0; (b) 2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate: CAS No 5873-54-1 EC No 227-534-9; - 2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate: CAS No 2536-05-2 EC No 219-799-4’ |  | Kısıtlama koşullarında değişiklik yapılmadı. |

EK       REACH  Tüzüğü Ek XVII ve eklentilerde (appendix)  yapılan değişiklikler

REACH  Tüzüğü Ek XVII ve Eklentilerde (Appendix)  yapılan değişiklikler

| Değişikliğin yapıldığı Eklenti (Appendix) | Yapılan değişiklik |
| --- | --- |
| REACH Tüzüğü Ek XVII’nin 29. Girişiyle kısıtlanan “mutajen olarak sınıflandırılan kimyasallar”ın listelendiği Eklenti (Appendix) 4 | (5. kolonda değişiklik) 5. kolondaki E, H, S notları kaldırıldı. |
| REACH Tüzüğü Ek XVII’nin 30. girişiyle kısıtlanan” üreme için toksik” olarak sınıflandırılan kimyasalların listelendiği Eklenti (Appendix) 6 ‘daki diizopentilfitalat [4]. | (3. ve 4. kolonlarda değişiklik) Diizopentilfitalat [4] için 3. ve 4. kolonlar doğru EC ve CAS numaraları (210-088-4 [4] ve 605-50-5[4]) ile düzeltilmiştir. |
| REACH Tüzüğü Ek XVII- 43. girişle kısıtlanan Azorenklendiricilerin ve azoboyaların test metodlarının listelendiği Eklenti (Appendix)10. | (değişiklik) Azorenklendiriciler ve azoboyaların test metodlarına ilişkin Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından benimsenen 4 yeni standart ile güncellenmiştir. Ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. |

10. Eklenti  (Appendix)

43. Giriş -Azoboyalar-Test metodlarının listesi

Test metotlarının listesi (güncellendi)

| Avrupa Standardizasyon Organizasyonu | Harmonize standardın referansı ve başlığı | Yürürlükteki referans standart |
| --- | --- | --- |
| CEN | EN ISO 17234-1:2010 Deri- boyanmış derilerdeki bazı azo boyaların belirlenmesi için kimyasal testler-Bölüm 1: “Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants”. | CEN ISO/TS 17234:2003 |
| CEN | EN ISO 17234-2:2011 Deri — boyanmış derilerde belirli azo boyaların belirlenmesi için kimyasal testler — Bölüm 2:” Determination of 4-aminoazobenzene” | CEN ISO/TS 17234:2003 |
| CEN | EN 14362-1:2012 Tekstiller —Azo boyalardan türeyen bazı aromatik aminleri tespit etme metodları- Bölüm 1: “Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres” | EN 14362-1:2003 EN 14362-2:2003 |
| CEN | EN 14362-3:2012 Tekstiller — Azoboyalardan türeyen bazı aromatik aminleri belirleme metodları- Bölüm 3: “Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene”. |  |

REACH Tüzüğü’nün  Eklentilerine (Appendix)  en son 09.10.2012 tarihinde birleştirilmiş REACH Tüzüğü  İngilizce  versiyonundan  erişilebilir.

REACH Tüzüğü Kısıtlamalar hakkında detaylı bilgiler,  Avrupa Komisyonu websayfasında (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm)  yeralmaktadır.