ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanması, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü, tekrar kullanımı gibi yollar ile doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve yönetiminin sağlanmasına,

b) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan ürünlerin üretimine, piyasa gözetimi ve denetimine,

yönelik genel esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik,

a) Ek-IV atık listesinde verilen atıkları;

b) Genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde yönetimi sağlanan ambalaj, pil ve akümülatör, elektrikli ve elektronik eşyalar, araçları;

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri,

a) Atmosfere salınan gaz atıkları,

b) Radyoaktif atıkları,

c) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıkları,

ç) Hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan ve çevre ve insan sağlığını tehdit eden dışkı, dışkı ile temas eden saman, odun talaşı gibi organik malzemeler hariç olmak üzere hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları,

d) Atık suları,

e) Kullanılamaz durumdaki patlayıcıları ve atıklarını,

f) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkım atıklarını,

g) Saman veya diğer doğal ve zararsız tarımsal maddeler ya da doğaya zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen prosesler ya da metotlar aracılığıyla bu biyokütlelerden enerji üretilmesinde kullanılan malzemeleri

ğ) Yakma, düzenli depolama, biyogaz ya da kompost tesisinde kullanma amacıyla gönderilenler hariç diğer hayvansal yan ürünleri,

h) Epizootik hastalıkları ortadan kaldırmak amacıyla öldürülen ya da kesilen hayvanlar dışında ölen hayvanların leşlerini,

ı) Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boşaltılmasını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1)  Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri, 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (a) ve (i) bendi, 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ile 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünleri,

b) Ambalaj atığı: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş olan tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan ambalaj atıklarını,

c) Ara depolama tesisi: Atıkların işleme tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi,

ç) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından atılan veya atılması planlanan veya atılması zorunlu olan, herhangi bir madde veya materyali,

d) Atık işleme: Geri kazanım veya bertaraf öncesinde ön işlemler dâhil olmak üzere Ek-II/A ve Ek-II/B’deki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini;

e) Atık işleme tesisi: Ön işlemler dâhil olmak üzere, atıkları Ek–II/A ve Ek-II/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden geçek veya tüzel kişiyi,

f) Atık listesi: Ek-IV’te verilen listeyi,

g) Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde, fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Atıkların sınırötesi hareketi: Atıkların bir devletten başka bir devlete, transit geçiş dâhil olmak üzere sevk edilmesini, atıkların ithalat, ihracat ve transit geçişini,

h) Atık taşıma formu: Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, ulusal ve uluslararası taşıma işlemlerinde kullanılan, Ek-V’de yer alan formları,

ı) Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı toplanmasını,

i) Atık tüccarı: Komisyonculuk faaliyetleri de dâhil olmak üzere fiziksel olarak atık mülkiyetini elinde bulundurmayan ancak atık ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişileri,

j) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Atık yağ: Daha önce amaçlandığı kullanım için uygun olmayan kullanılmış yanmalı motor yağı, şanzıman yağı, yağlama yağları, türbin yağı ya da hidrolik yağlar gibi sentetik yağlayıcılar, sanayi yağları ya da madeni yağları;

l) Atık yağların rejenerasyonu: Kirleticilerin, oksidasyon ürünlerinin ve katkı maddelerinin atık yağdan arındırılarak ulusal veya uluslararası standartlara uygun baz yağının üretilebilmesine olanak sağlayan geri dönüşüm işlemini,

m) Atık yönetimi: Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, geri dönüşümü, taşınması, ticareti, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve izlenmesi faaliyetlerini,

n) Atık yönetim planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları,

o) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Teşkilatını,

ö) Belediye atıkları: Yönetmeliğin Ek-IV 20 nci bölümünde tanımlanan ilgili mevzuat kapsamında yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan atıkları,

p) Bertaraf: İkincil amacı enerji ya da maddesel geri kazanım olsa dahi geri kazanım olarak kabul edilmeyen ve Ek-II/A’da yer alan işlemlerden herhangi birini,

r) Biyo-bozunur atık: Biyolojik olarak bozunabilir özellikteki evlerden kaynaklanan mutfak ve yemek atıkları, park ve bahçe atıkları, lokanta, gıda sektöründe hizmet veren şirketler ile gıda üretim tesislerinden kaynaklanan benzeri atıkları,

s) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

ş) Depozito uygulaması: Ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle kurulan toplama sistemini,

t) Endüstriyel atık: Sanayi tesislerinden kaynaklanan proses atıklarını,

u) Entegre atık yönetimi: Atık oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen atıkların kaynağında azaltılması, türlerine göre ayrılması ve biriktirilmesinin sağlanması, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren yönetim biçimini,

ü) Geçici depolama: Atıkların, atık üreticisi tarafından ara depolama veya işleme tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde bekletilmesini,

v) Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

y) Genişletilmiş üretici sorumluluğu: Ürünlerin iç piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların, tamir, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimini ve satışını desteklemede kullanılacak araçlardan birini,

z) Geri dönüşüm: Enerji geri kazanımı ve yakıt olarak ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar işlenmesi hariç olmak üzere, organik maddelerin tekrar işlenmesi dahil atıkların işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini,

aa) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan diğer maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Ek-II/B’de listelenen işlemleri,

bb) Getirme merkezi: Atık üreticisi tarafından kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,

cc) Hafriyat toprağı: İnşaat veya arazi düzenlenmesi öncesinde faaliyete konu arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemeyi,

çç) İnşaat ve yıkım atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı ve yıkımı esnasında ortaya çıkan Yönetmeliğin Ek-IV Atık Listesindeki 17 kodlu atıkları,

dd) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

ee) Önleme: Ürünlerin yeniden kullanılması veya kullanım ömürlerinin uzatılması ile atık miktarının azaltılması, ürün üretiminde zararlı maddelerin azaltımı ve üretilen atığın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin herhangi bir madde ya da malzeme atık haline gelmeden önce alınacak tedbirleri,

ff) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik ve hukuki düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

gg) Poşet: Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan farklı hammaddelerden üretilebilen her türlü malzemeyi,

ğğ) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak ürünlerin satışının yapıldığı mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini,

hh) Tedarikçi: Kendisi üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,

ıı) Tehlikeli atık: Ek-III/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan Ek-IV’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

ii) Tehlikesiz atık: Ek-IV atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

jj) Tıbbi atık: Enfeksiyon yapıcı, patolojik ve kesici-delici atıkları,

kk) Toplama:  Atık işleme tesislerine göndermek amacıyla, ön tasnif ve geçici olarak bekletilmesi de dâhil olmak üzere atıkların biriktirilmesini,

ll) Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın;

1) Kendi markasıyla ürün üreten ve satan,

2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri satan,

3) Ticari amaçlarla ürün ithal eden

gerçek ve tüzel kişileri,

mm) Yeniden kullanım: Ürünlerin ya da atık olmayan bileşenlerin tasarlandığı şekilde aynı amaçla kullanıldığı herhangi bir işlemi,

nn) Yeniden kullanım için hazırlama: Atık olan ürün veya ürün bileşenlerinin başka ön işleme tabi olmasına gerek kalmadan temizleme, onarım ya da kontrol işlemleri ile tasarlandığı şekle getirilmesini,

oo) Yetkilendirilmiş kuruluş: Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin ürünleri atık olduktan sonra, bu atıklarının yönetiminin sağlanması ve buna yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel İlkeler

MADDE 5 - (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;

a) Atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin,

1) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

2) Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlanması, pazarlanması,

3) Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimini ve atık içerisinde bulunan zararlı maddeleri ele alan ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması,

suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.

b) Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır.

c) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Atıkların ikincil hammadde, alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

ç) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.

d) Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde başka atıklarla karıştırılmaksızın, kodlarına göre sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.

e) Atıkların, Bakanlıkça çıkarılacak düzenlemeler dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

f) Atıkların, taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınması esastır. Taşıma lisansından muaf olan kişi, kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Lisans şartı aranmaksızın taşınan atıkların görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur. Atıkların taşınmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre yapılır.

g) Ek-II/A’da ve Ek-II/B’de belirtilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişiler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almakla yükümlüdür.

ğ) Atıklar, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde işlenebilir. Bakanlık, atık yönetim planlarında türü ve miktarı belirtilmek suretiyle atığın üretildiği yerde yalnızca kendi atıklarını işleyen düzenli depolama yöntemi hariç tesisleri lisans uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir.

h) Atıkların, Bakanlık ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin ve/veya geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar, taşıyıcılar dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır. Ancak Bakanlıkça kayıt altına alınmak kaydıyla atık tüccarları tarafından atık yönetimi konusunda komisyonculuk faaliyetleri ve lojistik hizmet verilebilir. Atık tüccarlarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

ı) Atıkların üretildikleri/bulundukları yere en yakın ve en uygun tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak işlenmesi esastır.

i) Atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur. Yakma Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

j) Atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesinde 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

k) Atıklar fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez.

l) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır.

m) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

n) Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak ilgili idareye sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla yükümlüdür.

o) Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

ö) Belediye atıklarının yönetimi, iklim, nüfus, atık miktarı, coğrafi koşullar, optimum taşıma mesafesi göz önünde bulundurularak en geniş bölgenin faydalanabileceği şekilde bölgesel düzeyde Mahalli İdare Birlikleri aracılığı ile sağlanır.

p) Belediye atıklarının hacminin azaltılması, kısmen enerji veya maddesel geri kazanımının sağlanması ve nihai bertarafı amacıyla çevre ile uyumlu fiziksel, kimyasal, biyolojik veya termal teknolojilerin kullanılması esastır.

r) Belediye atıkları, geri kazanılabilir atıklarla karıştırılmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanır ve ikili toplama sistemi kurulur.

s) Belediye atıklarının, toplanması, taşınması, bertaraf yükümlülüğü ve yönetimi, ilgili mevzuatta tanımlanan kurum ve kuruluşlarca sağlanır veya sağlattırılır.

ş) Belediye atıklarının taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için çevresel önlemler alınarak şehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda toplanan atıkların atık işleme tesislerine taşınması sağlanır. Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi kirletmemesi için, boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, kapalı olarak inşa edilmesi zorunludur.

t) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

u) Büyükşehirler hariç olmak üzere, tıbbi atıkların bertarafı veya sterilizasyonu için il sınırları içerisinde var olan tesisin kapasitesinin yeterli olması durumunda, aynı il içinde ikinci bir tesis kurulamaz. Ancak, bu hüküm mevcut kurulu tesisleri kapsamaz.

ü) Kullanılmış PCB, PCB ve PCB içeren ekipman ithalatı yasaktır. Bunların ihracat işlemlerinde, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

v) PCB’lerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ancak, bilimsel deneyler, laboratuvar analiz ve ölçmelerinde referans standart olarak kullanımları bu yasaklama dışındadır.

y) PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna kadar çevre lisanslı atık işleme tesislerinde bertaraf edilmesi zorunludur.

(2) Atık üreticileri, bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların işlenmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve/veya tüzel kişilerle ortak atık işleme tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunur.

(3) Tıbbi atıklar geri kazanılmaz. Tıbbi atıkların sterilize edilerek ön işleme tabi tutulması ya da yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur.

(4) Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, belediye atıkları ile karıştırılmaz.

(5) Bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde piyasaya arz edilmesi esastır. Tüketicilerin tehlikeli ürünlerden korunması ve ticari işletmelerin mevzuata uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla ilgili teknik ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi yapılabilir. Piyasa gözetimi ve denetimi yapılacak ürünlere ilişkin hukuki düzenlemeler Bakanlıkça düzenlenir.

(6) Bu Yönetmeliğin Ek-IV atık listesinde tanımlanan atıklar ile PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların yönetimine ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci bendinde kapsam dışı olarak yer alan madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar ile inşaat ve yıkım atıklarının tanımlanmasında Ek-IV atık listesi, tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesinde Ek-III/A’da verilen tehlikelilik özellikleri ve Ek-III/B’de verilen sınır değerler ile bu atıkların yönetiminde Ek-II/A ve Ek-II/B’de belirtilen atık işleme yöntemleri kullanılır.

Bakanlık görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Bakanlık;

a) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, eğitim düzenlemek/düzenlettirmekle, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla,

b) Atıkların ve genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlerin oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla,

c) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

ç) Atık işleme tesislerine izin/çevre lisansı vermekle,

d) Genişletilmiş üretici sorumluluğu, PCB envanteri ve atık yönetimi konusunda çevrimiçi bildirim ve beyan programları hazırlamak/hazırlatmak ve programların kullanım esaslarını belirlemekle,

e) Atıkların sınırlar ötesi dolaşımı ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmekle,

f) İlgili kuruluşlarla mutabakat hâlinde kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların 2025 yılı sonuna kadar arındırılması veya bertarafının sağlanması için gerekli azaltma plan ve programlarını yapmakla,

g) Ulusal/bölgesel/yerel atık yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmakla ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

ğ) Atık yönetim planı hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekle,

h) Bakanlığa sunulan atık yönetim planlarını değerlendirerek, uygulanmasını sağlamakla/sağlattırmakla,

ı) Kurum ve kuruluşların yetkilendirilme esaslarını belirlemekle, yetkilendirmekle, yetkilendirilen kuruluşları denetlemekle, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve yetkiyi iptal etmekle,

i) Lisans muafiyetine tabi tesisleri ve atık tüccarlarını kayıt altına almakla,

j) Yetkili olduğu konularda periyodik istatistik yayınlamakla,

k) Atık taşıma formlarını bu Yönetmeliğin Ek-V’inde yer alan formata uygun olarak basımını sağlamakla ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine dağıtmak veya dağıttırmakla,

l) Gerekli gördüğü durumlarda komisyon kurmakla,

m) İkili toplama sistemi ve atık getirme merkezi ile ilgili usul ve esasları belirlemekle,

yükümlüdür.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine devredebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki atıkların yönetimine ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan hususlar Bakanlıkça değerlendirilir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri görev ve yetkileri

MADDE 7 - (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri;

a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları mahalli çevre kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararları Bakanlığa bildirmekle,

ç) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisler ile kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit ederek atık beyan formu ile PCB envanterinin girişini sağlatmak ve periyodik olarak denetlemekle,

d) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren atık üreticisine Ek-IV’te yer alan atıkların geçici depolanmasına ilişkin izin alınması zorunlu olanlarına süresiz izin vermek ve denetlemekle,

e) İl sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve izin/çevre lisansı vermekle yükümlü olduğu atık işleme tesislerine izin/çevre lisansı vermek ve denetlemekle,

f) Atıkların ve genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlerin oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan tüm faaliyetlerin kontrolünü ve denetimlerini yapmakla, uygunsuzluk halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

g) İl sınırları içerisindeki faaliyetlerin izin/çevre izni/çevre lisansı koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

ğ) Atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermekle, bu lisansı kontrol etmekle, iptal etmekle veya yenilemekle, atık taşıma formları ile ilgili prosedüre uymakla,

h) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi aldırmakla, gerekli koordinasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek Bakanlığa bildirmekle,

ı) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlenmesini sağlamakla,

i) Sunulan atık yönetim planlarını değerlendirerek onaylamakla ve uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla,

j) Atık üreticilerinin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu değerlendirmek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamakla,

k) Genişletilmiş üretici sorumluluğu ve atık yönetimi konusunda çevrimiçi uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle,

l) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,

m) Serbest bölgelerden atık çıkışına değerlendirme yaparak onay vermekle,

n) Ambalaj atıkları hariç, tehlikesiz atık toplama ve ayırma tesislerine toplama-ayırma izni vermekle,

yükümlüdür.

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler

MADDE 8 - (1) Büyükşehir belediyeleri;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile verilen sorumluluklar çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla,

b) Entegre atık yönetim planlarını hazırlamak ve bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

c) Bakanlığın yetkisi saklı kalmak koşulu ile yetki devri yapılması halinde denetim yapmakla ve idari yaptırım uygulamakla,

ç) Belediyeler tarafından bu Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle,

d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan izin/çevre lisansına tabi atık işleme tesislerinin inşası ve işletilmesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,

e) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlemekle,

f) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

g) Atık yönetimi ile görevli personelini periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

ğ) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ayrı toplama sistemlerini kurmak/kurdurtmakla,

h) Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla,

ı) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

(2) Belediyeler;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile verilen sorumluluklar çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla,

b) Entegre atık yönetim planlarını hazırlamak ve bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

c) Bakanlığın yetkisi saklı kalmak koşulu ile yetki devri yapılması halinde denetim yapmakla ve idari yaptırım uygulamakla,

ç) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan izin/çevre lisansına tabi atık işleme tesislerinin inşası ve işletilmesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,

d) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlemekle,

e) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

f) Atık yönetimi ile görevli personelini periyodik olarak eğitimini sağlamakla, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

g) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkları kaynağında ayrı toplamak/toplattırmakla ve ayrı toplama sistemlerini kurmak/kurdurtmakla,

ğ) Bakanlığın belirleyeceği esaslara uygun olarak atık getirme merkezi kurmak/kurdurtmakla,

h) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdürler.

Satış noktalarının yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Satış noktaları;

a) Atıkların kaynağında ayrı toplanması için toplama noktaları oluşturmakla,

b) Kod numarası olmayan veya Bakanlık tarafından kayıt altına alınmamış işletmelerin ambalajlı ürünlerini satmamakla,

c) Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri

MADDE 10 - (1) Atık üreticisi;

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,

c) Ürettiği atıklara yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak ilgili idareye sunmakla,

ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça yapılan hukuki düzenlemeler doğrultusunda kayıt tutmak ve atığını göndereceği çevre lisansı almış olan atık işleme tesisinin istemiş olduğu standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplanması, taşınması ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum kuruluşların istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek, toplamaya hazır etmekle,

e) Bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve Ek-III/B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,

f) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

g) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

ğ) Atık taşıma formu kullanımından muaf olan atıklar hariç olmak üzere, atıkların Ek-V’deki taşıma formunu kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve atık taşıma formları ile ilgili iş ve işlemlere uymakla,

h) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, başka bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,

ı) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça çıkarılan hukuki düzenlemelere uygun olarak çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,

i) Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanlarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin almakla,

j) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

k) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

l) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunmakla,

yükümlüdür.

(2) Atık sahibi, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

(3) Atık üreticileri tıbbi atıkları için münferit sterilizasyon ve yakma tesisi kuramaz ve işletemez.

Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 11 - (1) Atık işleme tesisleri;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almakla, belirlenen şartlara uymakla,

b) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,

c) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

ç) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün çalışma planını yaparak uygulamakla,

d) Bakiye atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

e) Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve bildirim yapmakla,

f) Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki tesisler işletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla, tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlığa bildirmekle,

g) Tesisine kabul edeceği atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tesise girişte tespit etmekle,

ğ) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle,

h) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle,

ı) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

i) Tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı doldurarak bildirim yapmakla,

j) Kapatılmadan önce, kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bilgi ve taahhütname vermekle,

yükümlüdür.

(2) Atık yağ rejenerasyon tesisleri;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymakla,

b) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun baz yağ üretimi yapmakla, baz yağları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış madeni yağ üretim tesislerine satmakla veya ihraç etmekle,

yükümlüdür.

(3) Bitkisel atık yağ işleme tesisleri;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymakla,

b) Biyodizel üretimi yapacaklar ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teknik düzenlemelerine uygun üretim yapmakla,

yükümlüdür.

(4) Tıbbi atık işleme tesisi;

a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymakla,

b) Atık üreticisi tarafından bedeli ödenmese dahi tıbbi atıkları tesisine kabul etmek ve işlemekle,

yükümlüdür.

(5) Ambalaj atığı işleme tesisleri bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde verilen hükümlere uymakla yükümlüdür.

(6) Kompost ve biyometanizasyon Tesisi,

a) Birinci fıkrasında belirtilen (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde verilen hükümlere uymakla,

b) Tesisinin yer seçimini ve tasarımını; alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde yapmakla,

c) Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbir almakla,

ç) Atıkların belirlenmiş olan kriterlere uygun şekilde tesise kabul edildiğinin ve işlendiğinin kontrol edilmesi için gerekli izleme sistemlerini oluşturmak ve uygulamakla,

d) İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere tesisten kaynaklanacak gazların toplanması, işlenmesi ve kullanılması işlemlerini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapmakla,

e) Tesise gelen atıklar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön depoyu kapalı olarak inşa etmekle,

f) Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürünleri ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf etmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yan Ürün, Yeniden Kullanım ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

Yan ürün ve yeniden kullanım durumu

MADDE 12 - (1) Üretim prosesi sürecinde ortaya çıkan; ancak asıl amacın bu maddenin üretimi olmadığı, ürün, yan ürün ya da ara madde;

a) Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor ve kapasite raporunda ürün/yan ürün olarak yer alıyor ise,

b) Gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise,

c) Fiziksel işlemler hariç olmak üzere, başka işlemlerden geçmeden endüstriyel uygulamalarda doğrudan kullanılabiliyor ise,

ç) İkame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün hiçbir şekilde standardını bozmadığının belgelenmesi halinde,

d) Daha sonraki kullanımı çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretim, sağlık ve çevre mevzuatına uygun ise,

atık olarak addedilmeyerek, yan ürün olarak kabul edilecektir.

(2) Yeniden kullanımı mümkün olan ve yeniden kullanıma hazırlama tesislerinde işlem gören ürünler aynı amaçla kullanıldıkları sürece kullanım ömrü bitinceye kadar atık olarak addedilmeyecektir.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu

MADDE 13 - (1) Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, yeniden kullanımı, atık olduktan sonra güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımı desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından satışına kadar gerekli tedbirler alınır.

(2) Üreticiler;

a) Üreticiye iade edilen ve/veya kullanım ömrü dolarak atık olarak addedilen ürünlerin yönetimi ve yönetimine ilişkin maliyetleri karşılar.

b) Yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen yöntemlerden bir veya birkaçını tercih ederek yerine getirir.

c) Yükümlülüklerini Bakanlıkça belirlenen esaslar dâhilinde oluşturulan Yetkilendirilmiş Kuruluşlara dâhil olarak yerine getirebilir.

ç) Öncelikli olarak geri kazanım olmak üzere geri kazanım veya bertaraf kapasitesini oluşturur.

d) Bu Yönetmeliğin Ek-I’inde yer alan toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm veya geri kazanım hedeflerini sağlar, hedeflere ilişkin bilgi ve belgeleri sunar.

(3) Piyasaya sürülen tehlikeli nitelikteki ürünün ambalaj atıkları geri kazanım yükümlülüğünden muaf tutulur.

(4) Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık üç bin kilogram ve üç bin kilogramın altında kalan üreticiler, geri kazanım yükümlülüğünden muaftır.

(5) Genişletilmiş üretici sorumluluğundaki ürünler ve bu ürünlerin atıklarının yönetimi Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık Listesi, Atığın Listede Tanımlanması ve Geçici Depolama

Atık listesi ve atığın listede tanımlanması

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi Ek-IV’te verilmektedir. Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, Ek-III/A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Ek-III/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, Ek-III/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, Ek-III/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

(2) Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanır.

(3) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

(4) Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin kılavuzlar Bakanlık tarafından hazırlanır.

(5) Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz çalışmalarının sonuçları üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde geçerlidir. Ancak, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde analiz çalışması yenilenir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analizin değişiklikten hemen sonra yenilenmesi gerekir.

Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

MADDE 15 - (1) Atık sahibi atık kodunu belirlemekle yükümlüdür.

(2) Ek-IV atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

ç) Eğer atık, 16 ncı bölümde de tanımlanamıyorsa, atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının belgelenmesi zorunludur.

Geçici depolama

MADDE 16 - (1) Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun şekilde geçici depolama yapılır.

(2) Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.

(3) Atıklar birbirleriyle kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır.

(4) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak, tıbbi atıklar hariç olmak üzere, tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin alınması halinde mümkündür.

(5) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, geçici depolama alanları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden atık miktarına bakılmaksızın süresiz olarak geçici depolama izni alınır. İzinli geçici depolama alanında biriktirilen atıklar, geçici depolama alanına girişinden itibaren en fazla altı ay içerisinde atık işleme tesisine sevk edilir. Gerekli hallerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün onayı alınarak atığın geçici depolanma süresi bir yıla kadar uzatılabilir.

(6) Tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynırları geçici depolama izninden muaftır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atık Yönetim Planı, Bildirim ve Kayıt Tutma

Ulusal atık yönetim planı hazırlanması

MADDE 17 - (1) Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. Bu plan/planlar genel olarak aşağıdaki hususları kapsar:

a) Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü,

b) Atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler ve teknik şartlar,

c) Farklı şekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler,

ç) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri,

d) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları,

e) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler,

f) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri.

Bildirim ve kayıt tutma yükümlülüğü

MADDE 18 - (1) Üretici, atık üreticisi, PCB ve PCT’li ekipmanları elinde bulunduranlar, atık taşıyıcıları, atık işleme tesisleri ile atık tüccarları iştigal konularına göre kronolojik kayıt tutmak, Bakanlığın belirleyeceği sistemlere kayıt olarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza ederek Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür.

(2) Kayıtlar, atık türü ve atığın Ek-IV’de belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, atığın taşıma şekli ve atığın Ek-II/A’da ve Ek-II/B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamındaki ürünlere ilişkin bilgi içermelidir.

ALTINCI BÖLÜM

Sigorta ve Maliyetlerin Karşılanması

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

MADDE 19 - (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıklarının geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.

(2) Halihazırda bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan faaliyetlerde bulunanlar için tehlikeli atıkları da kapsayacak şekilde 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’a uygun olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi olması halinde ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmasına gerek yoktur.

Atık yönetimi maliyetinin karşılanması

MADDE 20 - (1) Atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaların, "kirleten öder" prensibine göre, atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından karşılanması esastır.

(2) Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle, bu hizmetten yararlanalar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan tahsil edilen çevre temizlik vergisi çevre kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

(3) Tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak, il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan, atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Yetkilendirilmiş kuruluşun yükümlülükleri ve yetkilendirme

MADDE 21 - (1) Yetkilendirilmiş kuruluş;

a) Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelerle belirlenen “Yetkilendirme Usul ve Esaslarına” göre Bakanlığa yetki başvurusunda bulunmakla,

b) Temsil ettiği üyeleri adına yükümlülükleri yerine getirmekle,

c) Gerçekleştirilen çalışmaların gelişme raporlarını, bir sonraki yılın planını ve yıllık bütçesini Bakanlığa her yılın Mart ayı sonuna kadar sunmakla,

yükümlüdürler.

(2) Yetkilendirilecek kuruluşun piyasaya sürülen ürünler için, Bakanlıkça belirlenecek temsiliyet payının sağlaması zorunludur.

(3) Yetki süresi on yıldır. Yetkilendirmenin yenilenmesi için, yetki süresinin bitiminden altı ay önce yetkilendirilmiş kuruluş Bakanlığa başvurur.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluş, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek artı değeri kâr payı olarak üyelerine dağıtamaz.

(5) Bakanlık, yetkilendirdiği kuruluşu denetler, kuruluşun toplama ve geri kazanım hedeflerine ilişkin göstergelerini izler ve yayımlayabilir.

(6) Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşun temsiliyet payını sağlayamadığı tarihten itibaren, en fazla bir yıla kadar süre vererek, temsiliyet payını yeniden sağlamasını ihtar eder ve bu durumu üyesi olanlara bildirir.

(7) Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşu, yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde ihtar eder ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla bir yıla kadar süre verir. Bakanlık, bu durumu üyesi olanlara bildirir veya duyurur.

(8) Yedinci fıkraya göre verilen süre sonunda yetkilendirilebilme şartları yeniden kazanılmamış ve/veya yükümlülükler yerine getirilmemiş ise, Bakanlık yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler yetkilendirilmiş kuruluş üyeleri tarafından yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Atıkların Sınırötesi Hareketi

Atıkların ithalatı

MADDE 22 – (1) Atıkların, serbest bölgeler dâhil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, tehlikeli atıklar haricindeki atıkların sektör itibari ile ekonomik değere haiz olması halinde kontrole tabi olarak ithalatına izin verilebilir. Bu izinlere ilişkin esaslar, Bakanlık görüşü doğrultusunda Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak hukuki düzenlemelerle belirlenir.

Atıkların ihracatı ve transit geçişi

MADDE 23 - (1) Tehlikeli atıklar;

a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması,

b) Söz konusu atıkları ithalatçı ve transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi,

c) İhracata ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması,

durumunda sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebilir.

(2) Tehlikesiz atıkların;

a) AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Bakanlıkça belge düzenlenmez, ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilir ve kayıt altına alınır.

b) AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein haricindeki ülkelere ihracatında ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamaz.

(3) Atıkların ihracatına ve transit geçişine ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak hukuki düzenlemelere göre yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır.

Düzenleme Yetkisi

MADDE 25 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki atıkların yönetimine ilişkin her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

a) 14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

b) 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,

c) 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

ç) 19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

d) 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

e) 25.11.2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,

f) 27.12.2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

g) 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

ğ) 30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

h) 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

ı) 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

i) 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,

j) 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-I

TOPLAMA, YENİDEN KULLANIM, GERİ DÖNÜŞÜM VEYA GERİ KAZANIM HEDEFLERİ

I - Ambalaj Atığı Geri Kazanım Hedefleri

(1) Yetkilendirilmiş kuruluş ile yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler, ambalaj atıklarını aşağıdaki tabloda belirtildiği oranlarda geri kazanmakla yükümlüdürler.

Tablo 1 - Geri Kazanım Hedefleri

|  | Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıllar | Cam | Plastik | Metal | Kâğıt/Karton | Ahşap |
| 2005 | 32 | 32 | 30 | 20 | - |
| 2006 | 33 | 35 | 33 | 30 | - |
| 2007 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 2008 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 2009 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| 2010 | 37 | 37 | 37 | 37 | - |
| 2011 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 2012 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| 2013 | 42 | 42 | 42 | 42 | 5 |
| 2014 | 44 | 44 | 44 | 44 | 5 |
| 2015 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 |
| 2016 | 52 | 52 | 52 | 52 | 7 |
| 2017 | 54 | 54 | - 54 | - 54 | 9 |
| 2018 | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 |
| 2019 | 58 | 58 | 58 | 58 | 13 |
| 2020 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 |

(2) Kompozit ambalajların geri kazanımında; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla miktarı oluşturan malzemenin cinsine ait oran esas alınır ve bu hedef doğrultusunda kompozit malzeme toplanır.

II - Ömrünü Tamamlamış Araçlarda Yeniden Kullanım-Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım-Geri Dönüşüm Oranları

(1) Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkarılan parçalar, araç güvenliği ve çevre standartlarını karşılamaları durumunda yeniden kullanılır. Yeniden kullanılamayan parçalar çevresel açıdan uygunsa geri dönüştürülür veya geri kazanılır. Bu amaçla araçların ve bunların parça ve malzemelerinin üreticileri ve dağıtıcıları ile ömrünü tamamlamış araç arındırma, söküm, işleme faaliyetlerini yapanlar tarafından aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Ömrünü tamamlamış araçlarda yeniden kullanım ve geri kazanım oranları ortalama araç ağırlığının en az % 85’i; yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranları ise ortalama araç ağırlığının en az % 80’i olmalıdır.

b) 1/1/1980 tarihinden önce üretilmiş olan araçlarda yeniden kullanım-geri kazanım oranı ortalama araç ağırlığının %75’inden, yeniden kullanım-geri dönüşüm oranı ise ortalama araç ağırlığının %70’inden az olamaz.

c) 1/1/2020 tarihinden itibaren ömrünü tamamlamış araçlarda yeniden kullanım-geri kazanım oranları ortalama araç ağırlığının en az % 95’ine; yeniden kullanım-geri dönüşüm oranları ise ortalama araç ağırlığının en az % 85’ine çıkarılır.

III - Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (AEEE) toplama, geri kazanım ve geri dönüşüm oranları

(1) Üreticiler, aşağıda verilen programa uygun olarak evsel AEEE toplama hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

Tablo 2 - Toplama Hedefleri

| EEE Kategorileri | Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
| 1. Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,34 | 0,68 |
| 2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/ soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç) | 0,1 | 0,15 | 0,32 | 0,64 | 1,3 |
| 3. Televizyon ve monitörler | 0,06 | 0,10 | 0,22 | 0,44 | 0,86 |
| 4. Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,64 |
| 5. Aydınlatma ekipmanları | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,44 |
| TOPLAM EVSEL AEEE (kg/kişi-yıl) | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 4 |

(2) Üreticiler, lisanslı işleme tesisleriyle geri dönüşüm ve geri kazanım miktarlarını, aşağıdaki Tablo 3 ve Tablo 4’te verilen oranlarda karşılar. Bu oranlar hesaplanırken işlemeye gönderilen AEEE’nin ortalama ağırlığı esas alınır.

Tablo 3 - Geri Dönüşüm Hedefleri

| Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri |  | Yıllar |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2018 |
|  |  | Ağırlıkça (%) olarak |  |
| Büyük ev eşyaları (%) |  | 65 | 75 |
| Küçük ev aletleri (%) |  | 40 | 50 |
| Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) |  | 50 | 65 |
| Tüketici ekipmanları (%) |  | 50 | 65 |
|  | Işıklandırma cihaz ve aletleri (%) | 20 | 50 |
|  | Gaz deşarj lambaları | 55 | 80 |
| Elektrikli ve elektronik aletler (%) |  | 40 | 50 |
| Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) |  | 40 | 50 |
| Tıbbi cihazlar (%) |  | --- | --- |
| İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri (%) |  | 40 | 50 |
| Otomatlar (%) |  | 65 | 75 |

Tablo 4 - Geri kazanım Hedefleri

| Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri |  | Yıllar |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2018 |
|  |  | Ağırlıkça (%) olarak |  |
| Büyük ev eşyaları (%) |  | 75 | 80 |
| Küçük ev aletleri (%) |  | 55 | 70 |
| Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) |  | 60 | 75 |
| Tüketici ekipmanları (%) |  | 60 | 75 |
|  | Işıklandırma cihaz ve aletleri (%) | 50 | 70 |
|  | Gaz deşarj lambaları | 70 | 80 |
| Elektrikli ve elektronik aletler (%) |  | 50 | 70 |
| Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) |  | 50 | 70 |
| Tıbbi cihazlar (%) |  | --- | --- |
| İzleme ve kontrol aletleri (%) |  | 50 | 70 |
| Otomatlar (%) |  | 70 | 80 |

IV - Atık Pil ve Akümülatörlerde Toplama, Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Oranları

a) Taşınabilir Atık Pil Toplama Hedefleri

(1) Bakanlık, taşınabilir atık pillerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için, taşınabilir atık pillerin toplanmasını zorunlu kılar. İlk toplama hedefi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip dördüncü tam takvim yılına göre hesaplanacaktır. Yıllık toplama ve satış rakamlarına, cihazlar içerisindeki piller de dahildir.

(2) Üreticiler tarafından piyasaya sürülen pil için;

a) 2017’in sonuna kadar %15;

b) 2021’in sonuna kadar %25;

minimum toplama hedeflerine erişilecektir.

b)   Geri Dönüşüm Hedefleri

(1) Geri dönüşüm tesisleri tarafından aşağıdaki minimum geri dönüşüm verimlerinin sağlanmış olması gerekir:

(a) Yüksek maliyetlerden kaçınarak, kurşun içeriğinin teknik olarak uygulanabilir en üst seviyede geri dönüşümünü sağlamak üzere,  kurşun-asit pil ve akümülatörlerin ortalama ağırlığının %65’inin geri dönüştürülmesi.

(b) Yüksek maliyetlerden kaçınarak, kadmiyum içeriğinin teknik olarak uygulanabilir en üst seviyede geri dönüşümünü sağlamak üzere,  nikel-kadmiyum pillerin ve akümülatörlerin ortalama ağırlığının %75’inin geri dönüştürülmesi.

(c) Diğer atık pil ve akümülatörlerin, ortalama ağırlığının %50’si kadar geri dönüştürülmesi.

EK-II/A

BERTARAF YÖNTEMLERİ

D1	Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri),

D2 	Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri),

D3 	Derine enjeksiyon (1) (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

D4 	Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),

D5 	Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri),

D6	Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım

D7	Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım

D8 	D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

D9 	D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri),

D10 	Yakma (Karada)

D11	Yakma (Deniz üstünde) (3)

D12	Sürekli depolama (2) (bir madende konteynerların yerleştirilmesi ve benzeri),

D13 	D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma,

D14 	D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama,

D15 	D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

# -------------------------------------

# (1) Derine enjeksiyon: Pompalanabilir nitelikteki sıvı endüstriyel atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyon işlemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite, kurum/kuruluşça hazırlanan fizibilite raporunu Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür.

# (2) Sürekli depolama: Terkedilmiş kapalı maden ocaklarında endüstriyel atıkların konteynırlar içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler ocağın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite, kurum/kuruluşça hazırlanan fizibilite raporunu Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür.

(3) Bu yöntem ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yasaklanmıştır.

EK-II/B

GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

R1	Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma

R2 	Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

R3	Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)

R4 	Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

R5 	Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,

R6 	Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

R7 	Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,

R8 	Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

R9 	Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,

R10 	Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

R11	R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

R12 	Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

R13 	R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların ara depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

EK-III/A

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar.

H3-A Yüksek oranda Alevlenebilir

a) 21 ºC’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dâhil),

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.

H3-B Alevlenebilir

21 ºC ye eşit veya daha yüksek ya da 55 ºC’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

H4 Tahriş edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

H8 Korozif

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

H9 Enfeksiyon yapıcı

Varlığını sürdürebilen mikro organizmalar veya insan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya inanılan toksinlerini içeren maddeler veya karışımlar

H10 Üreme sistemine toksik

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

H13 Hassaslaştırıcı

Cilde nüfuz ettiğinde, mideye ulaştığında ya da solunduğunda hiper-hassaslaştırma reaksiyonu oluşturabilen ve olumsuz etkilere sebep olabilen (maddeye ya da preparata uzun süre maruz kalma gibi) maddeler ve preparatlar

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.

H15 Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

Açıklama

(1) Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (Ek-4) kullanılacaktır.

EK-III/B

TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

a)	Parlama noktası ≤  55 ºC,

b) Yüksek seviyede zehirli (toksik) olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

c)	Zehirli (toksik) olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,

ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,

d)	R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

e)	R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,

f)	R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması,

g)	R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥  %20 olması,

ğ)	Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

h)	Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

ı)	R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması,

i)	R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması,

j)	R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,

k)	R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olması

Yapılacak Analizlere İlişkin Açıklamalar

(1) R kodları (risk durumu) 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Ek-5’te verilmektedir.

(2) Kontamine olmuş metal talaşlarına yapılacak analizlerde, kontaminasyonun miktarının toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması halinde atık tehlikeli olarak sınıflandırılır. Ancak kontaminasyona yönelik yukarıdaki sınır değerlerde daha kısıtlayıcı bir limitin olması halinde, yukarıdaki değerler esas alınır.

(3) Artıma çamurlarına yapılacak analizlerde arıtma çamuru numunesinin analizi sonucu %50 kuruluk seviyesine ve sınır değerlere göre değerlendirilir.

(4) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar hariç olmak üzere, atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılacak analizlerde maddenin mineralojik yapısında bulunan bileşiklerden, sadece inorganik fazındakilerin bu Yönetmeliğin Ek-III/A’sında belirtilen “H4 Tahriş edici” ve “H5 Zararlı” özelliklerinden dolayı, atıklar tehlikeli addedilemez.

(5) Atıklar yapılan analiz neticesinde sadece “H14 Ekotoksik” özellikten dolayı tehlikeli addedilemez; ancak atıkların tekrar kullanımı ve işlenmesinde ekotoksik özellikler dikkate alınarak işlem yapılır. Atıklar ekotoksik özelliğin seviyesine bağlı olarak gerekli hallerde Bakanlık tarafından tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir.

EK-IV

ATIK LİSTESİ

BÖLÜMLER

(01)	Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

(02)	Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar,

(03)	Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar,

(04)	Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,

(05)	Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

(06)	Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(07)	Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(08)	Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

(09)	Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,

(10)	Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(11)	Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dışı hidrometalurji,

(12)	Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar,

(13)	Yağ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

(14)	Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),

(15)	Atık ambalajlar ile başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler,

(16)	Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar,

(17)	İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

(18)	İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)

(19)	Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,

(20)	Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar).

ATIK LİSTESİ

| 01 | (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR |  |
| --- | --- | --- |
| 01 01 | Maden kazılarından kaynaklanan atıklar |  |
| 01 01 01 | Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar |  |
| 01 01 02 | Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar |  |
| 01 03 | Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 01 03 04* | Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları | A |
| 01 03 05* | Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları | M |
| 01 03 06 | 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları |  |
| 01 03 07* | Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar | M |
| 01 03 08 | 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar |  |
| 01 03 09 | 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur |  |
| 01 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 01 04 | Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 01 04 07* | Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
| 01 04 08 | 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları |  |
| 01 04 09 | Atık kum ve killer |  |
| 01 04 10 | 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar |  |
| 01 04 11 | 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar |  |
| 01 04 12 | 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar |  |
| 01 04 13 | 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar |  |
| 01 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 01 05 | Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları |  |
| 01 05 04 | Temiz su sondaj çamurları ve atıkları |  |
| 01 05 05* | Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları | M |
| 01 05 06* | Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları | M |
| 01 05 07 | 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları |  |
| 01 05 08 | 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları |  |
| 01 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 | TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 02 01 | Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar |  |
| 02 01 01 | Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 01 02 | Hayvan dokusu atıkları |  |
| 02 01 03 | Bitki dokusu atıkları |  |
| 02 01 04 | Atık plastikler (ambalajlar hariç) |  |
| 02 01 06 | Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar |  |
| 02 01 07 | Ormancılık atıkları |  |
| 02 01 08* | Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar | M |
| 02 01 09 | 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları |  |
| 02 01 10 | Atık metal |  |
| 02 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 02 | Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 02 01 | Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 02 02 | Hayvan dokusu atığı |  |
| 02 02 03 | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler |  |
| 02 02 04 | İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 03 | Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar |  |
| 02 03 01 | Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 03 02 | Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 03 03 | Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar |  |
| 02 03 04 | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler |  |
| 02 03 05 | İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar |  |
| 02 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 04 | Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 04 01 | Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak |  |
| 02 04 02 | Standart dışı kalsiyum karbonat |  |
| 02 04 03 | İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 05 | Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 05 01 | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler |  |
| 02 05 02 | İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 06 | Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 06 01 | Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler |  |
| 02 06 02 | Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 06 03 | İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 02 07 | Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar |  |
| 02 07 01 | Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar |  |
| 02 07 02 | Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar |  |
| 02 07 03 | Kimyasal işlem atıkları |  |
| 02 07 04 | Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler |  |
| 02 07 05 | İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 02 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar |  |
| 03 | AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 03 01 | Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 03 01 01 | Ağaç kabuğu ve mantar atıkları |  |
| 03 01 04* | Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar | M |
| 03 01 05 | 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar |  |
| 03 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 03 02 | Ahşap Koruma Atıkları |  |
| 03 02 01* | Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler | A |
| 03 02 02* | Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler | A |
| 03 02 03* | Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler | A |
| 03 02 04* | Anorganik ahşap koruyucu maddeler | A |
| 03 02 05* | Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları | M |
| 03 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları |  |
| 03 03 | Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar |  |
| 03 03 01 | Ağaç kabuğu ve odun atıkları |  |
| 03 03 02 | Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından) |  |
| 03 03 05 | Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları |  |
| 03 03 07 | Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar |  |
| 03 03 08 | Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar |  |
| 03 03 09 | Kireç çamuru atığı |  |
| 03 03 10 | Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru |  |
| 03 03 11 | 03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 03 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 04 | DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 04 01 | Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 04 01 01 | Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar |  |
| 04 01 02 | Kireçleme atıkları |  |
| 04 01 03* | Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları | M |
| 04 01 04 | Krom içeren sepi şerbeti |  |
| 04 01 05 | Krom içermeyen sepi şerbeti |  |
| 04 01 06 | Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar |  |
| 04 01 07 | Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar |  |
| 04 01 08 | Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) |  |
| 04 01 09 | Perdah ve boyama atıkları |  |
| 04 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 04 02 | Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 04 02 09 | Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) |  |
| 04 02 10 | Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum) |  |
| 04 02 14* | Organik çözücüler içeren perdah atıkları | M |
| 04 02 15 | 04 02 14 dışındaki perdah atıkları |  |
| 04 02 16* | Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler | M |
| 04 02 17 | 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler |  |
| 04 02 19* | Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 04 02 20 | 04 02 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 04 02 21 | İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları |  |
| 04 02 22 | İşlenmiş tekstil elyafı atıkları |  |
| 04 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 05 | PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 05 01 | Petrol Rafinasyon Atıkları |  |
| 05 01 02* | Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları | A |
| 05 01 03* | Tank dibi çamurları | A |
| 05 01 04* | Asit alkil çamurları | A |
| 05 01 05* | Petrol döküntüleri | A |
| 05 01 06* | İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar | A |
| 05 01 07* | Asit ziftleri | A |
| 05 01 08* | Diğer ziftler | A |
| 05 01 09* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar | M |
| 05 01 10 | 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 05 01 11* | Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar | A |
| 05 01 12* | Yağ içeren asitler | M |
| 05 01 13 | Kazan besleme suyu çamurları |  |
| 05 01 14 | Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar |  |
| 05 01 15* | Kullanılmış filtre killeri | A |
| 05 01 16 | Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar |  |
| 05 01 17 | Bitüm |  |
| 05 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 05 06 | Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 05 06 01* | Asit ziftleri | A |
| 05 06 03* | Diğer ziftler | A |
| 05 06 04 | Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar |  |
| 05 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar |  |
| 05 07 | Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar |  |
| 05 07 01* | Cıva içeren atıklar | M |
| 05 07 02 | Kükürt içeren atıklar |  |
| 05 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 | ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 06 01 | Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 01 01* | Sülfürik asit ve sülfüröz asit | A |
| 06 01 02* | Hidroklorik asit | A |
| 06 01 03* | Hidroflorik asit | A |
| 06 01 04* | Fosforik ve fosforöz asit | A |
| 06 01 05* | Nitrik asit ve nitröz asit | A |
| 06 01 06* | Diğer asitler | A |
| 06 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 02 | Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 02 01* | Kalsiyum hidroksit | A |
| 06 02 03* | Amonyum hidroksit | A |
| 06 02 04* | Sodyum ve potasyum hidroksit | A |
| 06 02 05* | Diğer bazlar | A |
| 06 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 03 | Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 03 11* | Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar | M |
| 06 03 13* | Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar | M |
| 06 03 14 | 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar |  |
| 06 03 15* | Ağır metal içeren metal oksitler | M |
| 06 03 16 | 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler |  |
| 06 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 04 | 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar |  |
| 06 04 03* | Arsenik içeren atıklar | M |
| 06 04 04* | Cıva içeren atıklar | M |
| 06 04 05* | Başka ağır metaller içeren atıklar | M |
| 06 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 05 | İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar |  |
| 06 05 02* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 06 05 03 | 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 06 06 | Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 06 02* | Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar | M |
| 06 06 03 | 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar |  |
| 06 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 07 | Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 07 01* | Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar | M |
| 06 07 02* | Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon | A |
| 06 07 03* | Cıva içeren baryum sülfat çamuru | M |
| 06 07 04* | Çözeltiler ve asitler, örneğin kontaktasiti | A |
| 06 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 08 | Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 08 02* | Zararlı silikonlar içeren atıklar | M |
| 06 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 09 | Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 09 02 | Fosforlu cüruf |  |
| 06 09 03* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları | M |
| 06 09 04 | 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları |  |
| 06 09 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 10 | Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 10 02* | Tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
| 06 10 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 11 | Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 11 01 | Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları |  |
| 06 11 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 06 13 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 06 13 01* | Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler | A |
| 06 13 02* | Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) | A |
| 06 13 03 | Karbon siyahı |  |
| 06 13 04* | Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar | A |
| 06 13 05* | Kurum | A |
| 06 13 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 07 | ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 07 01 | Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 07 01 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 01 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 01 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 01 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 01 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 01 09* | Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 01 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 01 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 01 12 | 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 01 99 | Başka şekilde tanımlanmayan atıklar |  |
| 07 02 | Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 07 02 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 02 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 02 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 02 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 02 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 02 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 02 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 02 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 02 12 | 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 02 13 | Atık plastik |  |
| 07 02 14* | Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları | M |
| 07 02 15 | 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları |  |
| 07 02 16* | Zararlı silikonlar içeren atıklar | M |
| 07 02 17 | 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar |  |
| 07 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 07 03 | Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (06 11 dışındaki) |  |
| 07 03 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 03 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 03 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 03 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 03 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 03 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 03 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 03 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 03 12 | 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 07 04 | Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 07 04 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 04 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 04 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 04 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 04 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 04 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 04 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 04 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 04 12 | 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 04 13* | Tehlikeli madde içeren katı atıklar | M |
| 07 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 07 05 | İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 07 05 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 05 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 05 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 05 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 05 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 05 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 05 10* | Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 05 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 05 12 | 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 05 13* | Tehlikeli madde içeren katı atıklar | M |
| 07 05 14 | 07 05 13 dışındaki katı atıklar |  |
| 07 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 07 06 | Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 07 06 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 06 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 06 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 06 07* | Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 06 08* | Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 06 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 06 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 06 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 06 12 | 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 07 07 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 07 07 01* | Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 07 03* | Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 07 04* | Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler | A |
| 07 07 07* | Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 07 08* | Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları | A |
| 07 07 09* | Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 07 10* | Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar | A |
| 07 07 11* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 07 07 12 | 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 07 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 08 | ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 08 01 | Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler | M |
| 08 01 12 | 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler |  |
| 08 01 13* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları | M |
| 08 01 14 | 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları |  |
| 08 01 15* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar | M |
| 08 01 16 | 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar |  |
| 08 01 17* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar | M |
| 08 01 18 | 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar |  |
| 08 01 19* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar | M |
| 08 01 20 | 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar |  |
| 08 01 21* | Boya ya da vernik sökücü atıkları | A |
| 08 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 08 02 | Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 08 02 01 | Atık kaplama tozları |  |
| 08 02 02 | Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar |  |
| 08 02 03 | Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar |  |
| 08 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 08 03 | Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 08 03 07 | Mürekkep içeren sulu çamurlar |  |
| 08 03 08 | Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar |  |
| 08 03 12* | Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları | M |
| 08 03 13 | 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları |  |
| 08 03 14* | Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları | M |
| 08 03 15 | 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları |  |
| 08 03 16* | Atık aşındırma solüsyonları | A |
| 08 03 17* | Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri | M |
| 08 03 18 | 08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri |  |
| 08 03 19* | Dağıtıcı yağ | A |
| 08 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 08 04 | Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil) |  |
| 08 04 09* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları | M |
| 08 04 10 | 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları |  |
| 08 04 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları | M |
| 08 04 12 | 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları |  |
| 08 04 13* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları | M |
| 08 04 14 | 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları |  |
| 08 04 15* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları | M |
| 08 04 16 | 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları |  |
| 08 04 17* | Reçine yağı | A |
| 08 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 08 05 | 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar |  |
| 08 05 01* | Atık izosiyanatlar | A |
| 09 | FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 09 01 | Fotoğraf Endüstrisi Atıkları |  |
| 09 01 01* | Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları | A |
| 09 01 02* | Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu | A |
| 09 01 03* | Çözücü bazlı banyo solüsyonları | A |
| 09 01 04* | Sabitleyici solüsyonlar | A |
| 09 01 05* | Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar | A |
| 09 01 06* | Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar | M |
| 09 01 07 | Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı |  |
| 09 01 08 | Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı |  |
| 09 01 10 | Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri |  |
| 09 01 11* | 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri | A |
| 09 01 12 | 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri |  |
| 09 01 13* | 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar | A |
| 09 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 | ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 10 01 | Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç) |  |
| 10 01 01 | (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu |  |
| 10 01 02 | Uçucu kömür külü |  |
| 10 01 03 | Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül |  |
| 10 01 04* | Uçucu yağ külü ve kazan tozu | A |
| 10 01 05 | Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar |  |
| 10 01 07 | Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar |  |
| 10 01 09* | Sülfürik asit | A |
| 10 01 13* | Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri | A |
| 10 01 14* | Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu | M |
| 10 01 15 | 10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu |  |
| 10 01 16* | Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül | M |
| 10 01 17 | 10 01 16 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan uçucu kül |  |
| 10 01 18* | Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları | M |
| 10 01 19 | 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları |  |
| 10 01 20* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 10 01 21 | 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 10 01 22* | Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar | M |
| 10 01 23 | 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar |  |
| 10 01 24 | Akışkan yatak kumları |  |
| 10 01 25 | Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar |  |
| 10 01 26 | Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar |  |
| 10 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 02 | Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 02 01 | Cüruf işleme atıkları |  |
| 10 02 02 | İşlenmemiş cüruf |  |
| 10 02 07* | Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar | M |
| 10 02 08 | 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar |  |
| 10 02 10 | Haddehane tufalı |  |
| 10 02 11* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
| 10 02 12 | 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 02 13* | Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
| 10 02 14 | 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri |  |
| 10 02 15 | Diğer çamurlar ve filtre kekleri |  |
| 10 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 03 | Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 03 02 | Anot hurdaları |  |
| 10 03 04* | Birincil üretim cürufları | A |
| 10 03 05 | Atık alüminyum oksit |  |
| 10 03 08* | İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları | A |
| 10 03 09* | İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar | A |
| 10 03 15* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler | M |
| 10 03 16 | 10 03 05 dışındaki köpükler |  |
| 10 03 17* | Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar | M |
| 10 03 18 | 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar |  |
| 10 03 19* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
| 10 03 20 | 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu |  |
| 10 03 21* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil) | M |
| 10 03 22 | 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil) |  |
| 10 03 23* | Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları | M |
| 10 03 24 | 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları |  |
| 10 03 25* | Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri | M |
| 10 03 26 | 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri |  |
| 10 03 27* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
| 10 03 28 | 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 03 29* | Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
| 10 03 30 | 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar |  |
| 10 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 04 | Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 04 01* | Birincil ve ikincil üretim cürufları | A |
| 10 04 02* | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler | A |
| 10 04 03* | Kalsiyum arsenat | A |
| 10 04 04* | Baca gazı tozu | A |
| 10 04 05* | Diğer partiküller ve toz | A |
| 10 04 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
| 10 04 07* | Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri | A |
| 10 04 09* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
| 10 04 10 | 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 04 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 05 | Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 05 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları |  |
| 10 05 03* | Baca gazı tozu | A |
| 10 05 04 | Diğer partiküller ve toz |  |
| 10 05 05* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
| 10 05 06* | Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri | A |
| 10 05 08* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar | M |
| 10 05 09 | 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 05 10* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler | M |
| 10 05 11 | 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler |  |
| 10 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 06 | Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 06 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları |  |
| 10 06 02 | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler |  |
| 10 06 03* | Baca gazı tozu | A |
| 10 06 04 | Diğer partiküller ve toz |  |
| 10 06 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
| 10 06 07* | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri | A |
| 10 06 09* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar | M |
| 10 06 10 | 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 07 | Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 07 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları |  |
| 10 07 02 | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler |  |
| 10 07 03 | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar |  |
| 10 07 04 | Diğer partiküller ve toz |  |
| 10 07 05 | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri |  |
| 10 07 07* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar | M |
| 10 07 08 | 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 08 | Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 08 04 | Partiküller ve toz |  |
| 10 08 08* | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu | A |
| 10 08 09 | Diğer cüruflar |  |
| 10 08 10* | Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler | M |
| 10 08 11 | 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar |  |
| 10 08 12* | Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar | M |
| 10 08 13 | 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar |  |
| 10 08 14 | Anot hurdası |  |
| 10 08 15* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
| 10 08 16 | 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu |  |
| 10 08 17* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
| 10 08 18 | 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri |  |
| 10 08 19* | Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar | M |
| 10 08 20 | 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları |  |
| 10 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 09 | Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 09 03 | Ocak cürufları |  |
| 10 09 05* | Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
| 10 09 06 | 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları |  |
| 10 09 07* | Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
| 10 09 08 | 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları |  |
| 10 09 09* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
| 10 09 10 | 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu |  |
| 10 09 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller | M |
| 10 09 12 | 10 09 11 dışındaki diğer partiküller |  |
| 10 09 13* | Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar | M |
| 10 09 14 | 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar |  |
| 10 09 15* | Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı | M |
| 10 09 16 | 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı |  |
| 10 09 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 10 | Demir Dışı Döküm Atıkları |  |
| 10 10 03 | Ocak cürufları |  |
| 10 10 05* | Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
| 10 10 06 | 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları |  |
| 10 10 07* | Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları | M |
| 10 10 08 | 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları |  |
| 10 10 09* | Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu | M |
| 10 10 10 | 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu |  |
| 10 10 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller | M |
| 10 10 12 | 10 10 11 dışındaki diğer partiküller |  |
| 10 10 13* | Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları | M |
| 10 10 14 | 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları |  |
| 10 10 15* | Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı | M |
| 10 10 16 | 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı |  |
| 10 10 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 11 | Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları |  |
| 10 11 03 | Cam elyaf atıkları |  |
| 10 11 05 | Partiküller ve toz |  |
| 10 11 09* | Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı | M |
| 10 11 10 | 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı |  |
| 10 11 11* | Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) | M |
| 10 11 12 | 10 11 11 dışındaki atık camlar |  |
| 10 11 13* | Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru | M |
| 10 11 14 | 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru |  |
| 10 11 15* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
| 10 11 16 | 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar |  |
| 10 11 17* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
| 10 11 18 | 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri |  |
| 10 11 19* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
| 10 11 20 | 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar |  |
| 10 11 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 12 | Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 10 12 01 | Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları |  |
| 10 12 03 | Partiküller ve toz |  |
| 10 12 05 | Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri |  |
| 10 12 06 | Iskarta kalıplar |  |
| 10 12 08 | Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası) |  |
| 10 12 09* | Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
| 10 12 10 | 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları |  |
| 10 12 11* | Ağır metaller içeren sırlama atıkları | M |
| 10 12 12 | 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları |  |
| 10 12 13 | Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur |  |
| 10 12 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 13 | Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları |  |
| 10 13 01 | Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları |  |
| 10 13 04 | Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar |  |
| 10 13 06 | Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç) |  |
| 10 13 07 | Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri |  |
| 10 13 09* | Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar | M |
| 10 13 10 | 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları |  |
| 10 13 11 | 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlıkompozit malzeme üretim atıkları |  |
| 10 13 12* | Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar | M |
| 10 13 13 | 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları |  |
| 10 13 14 | Atık beton ve beton çamurları |  |
| 10 13 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 10 14 | Krematoryum Atıkları |  |
| 10 14 01* | Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar | A |
| 11 | METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ |  |
| 11 01 | Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama) |  |
| 11 01 05* | Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) | A |
| 11 01 06* | Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler | A |
| 11 01 07* | Sıyırma bazları | A |
| 11 01 08* | Fosfatlama çamurları | A |
| 11 01 09* | Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri | M |
| 11 01 10 | 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri |  |
| 11 01 11* | Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları | M |
| 11 01 12 | 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları |  |
| 11 01 13* | Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları | M |
| 11 01 14 | 11 01 13 dışındaki yağ almaatıkları |  |
| 11 01 15* | Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar | M |
| 11 01 16* | Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri | A |
| 11 01 98* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar | M |
| 11 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 11 02 | Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları |  |
| 11 02 02* | Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetiddahil) çamurları | A |
| 11 02 03 | Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları |  |
| 11 02 05* | Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
| 11 02 06 | 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları |  |
| 11 02 07* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar | M |
| 11 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 11 03 | Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri |  |
| 11 03 01* | Siyanür içeren atıklar | A |
| 11 03 02* | Diğer atıklar | A |
| 11 05 | Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları |  |
| 11 05 01 | Katı çinko |  |
| 11 05 02 | Çinko külü |  |
| 11 05 03* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
| 11 05 04* | Iskarta flaks malzemeler | A |
| 11 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 12 | METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 12 01 | Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 12 01 01 | Demir metal çapakları ve talaşları |  |
| 12 01 02 | Demir metal toz ve parçacıklar |  |
| 12 01 03 | Demir dışı metal çapakları ve talaşları |  |
| 12 01 04 | Demir dışı metal toz ve parçacıklar |  |
| 12 01 05 | Plastik yongalar ve çapaklar |  |
| 12 01 06* | Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) | A |
| 12 01 07* | Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) | A |
| 12 01 08* | Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları | A |
| 12 01 09* | Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları | A |
| 12 01 10* | Sentetik işleme yağları | A |
| 12 01 12* | Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar | A |
| 12 01 13 | Kaynak atıkları |  |
| 12 01 14* | Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları | M |
| 12 01 15 | 12 01 14 dışındaki işleme çamurları |  |
| 12 01 16* | Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları | M |
| 12 01 17 | 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları |  |
| 12 01 18* | Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları) | M |
| 12 01 19* | Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı | A |
| 12 01 20* | Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri | M |
| 12 01 21 | 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri |  |
| 12 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 12 03 | Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç) |  |
| 12 03 01* | Sulu yıkama sıvıları | A |
| 12 03 02* | Buhar yağ alma atıkları | A |
| 13 | YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ) |  |
| 13 01 | Atık Hidrolik Yağlar |  |
| 13 01 01* | PCB (1) içeren hidrolik yağlar | A |
| 13 01 04* | Klor içeren emülsiyonlar | A |
| 13 01 05* | Klor içermeyen emülsiyonlar | A |
| 13 01 09* | Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar | A |
| 13 01 10* | Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar | A |
| 13 01 11* | Sentetik hidrolik yağlar | A |
| 13 01 12* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar | A |
| 13 01 13* | Diğer hidrolik yağlar | A |
| 13 02 | Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları |  |
| 13 02 04* | Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
| 13 02 05* | Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
| 13 02 06* | Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
| 13 02 07* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
| 13 02 08* | Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları | A |
| 13 03 | Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları |  |
| 13 03 01* | PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları | A |
| 13 03 06* | 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
| 13 03 07* | Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
| 13 03 08* | Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
| 13 03 09* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
| 13 03 10* | Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları | A |
| 13 04 | Sintine Yağları |  |
| 13 04 01* | Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları | A |
| 13 04 02* | İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları | A |
| 13 04 03* | Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları | A |
| 13 05 | Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri |  |
| 13 05 01* | Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar | A |
| 13 05 02* | Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar | A |
| 13 05 03* | Yakalayıcı (interseptör) çamurları | A |
| 13 05 06* | Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ | A |
| 13 05 07* | Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su | A |
| 13 05 08* | Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar | A |
| 13 07 | Sıvı Yakıtların Atıkları |  |
| 13 07 01* | Fuel-oil ve mazot | A |
| 13 07 02* | Benzin | A |
| 13 07 03* | Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) | A |
| 13 08 | Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları |  |
| 13 08 01* | Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları | A |
| 13 08 02* | Diğer emülsiyonlar | A |
| 13 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 14 | ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ) |  |
| 14 06 | Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar |  |
| 14 06 01* | Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC | A |
| 14 06 02* | Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları | A |
| 14 06 03* | Diğer çözücüler ve çözücü karışımları | A |
| 14 06 04* | Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar | A |
| 14 06 05* | Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar | A |
| 15 | ATIK AMBALAJLAR İLE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER |  |
| 15 01 | Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil) |  |
| 15 01 01 | Kağıt ve karton ambalaj |  |
| 15 01 02 | Plastik ambalaj |  |
| 15 01 03 | Ahşap ambalaj |  |
| 15 01 04 | Metalik ambalaj |  |
| 15 01 05 | Kompozit ambalaj |  |
| 15 01 06 | Karışık ambalaj |  |
| 15 01 07 | Cam ambalaj |  |
| 15 01 09 | Tekstil ambalaj |  |
| 15 01 10* | Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar | M |
| 15 01 11* | Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar | M |
| 15 02 | Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler |  |
| 15 02 02* | Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler | M |
| 15 02 03 | 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler |  |
| 16 | LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR |  |
| 16 01 | Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 16 01 03 | Ömrünü tamamlamış lastikler |  |
| 16 01 04* | Ömrünü tamamlamış araçlar | M |
| 16 01 06 | Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar |  |
| 16 01 07* | Yağ filtreleri | A |
| 16 01 08* | Cıva içeren parçalar | M |
| 16 01 09* | PCB içeren parçalar | M |
| 16 01 10* | Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları) | A |
| 16 01 11* | Asbest içeren fren balataları | M |
| 16 01 12 | 16 01 11 dışındaki fren balataları |  |
| 16 01 13* | Fren sıvıları | A |
| 16 01 14* | Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları | M |
| 16 01 15 | 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları |  |
| 16 01 16 | Sıvılaştırılmış gaz tankları |  |
| 16 01 17 | Demir metaller |  |
| 16 01 18 | Demir olmayan metaller |  |
| 16 01 19 | Plastik |  |
| 16 01 20 | Cam |  |
| 16 01 21* | 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar | M |
| 16 01 22 | Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar |  |
| 16 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 16 02 | Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları |  |
| 16 02 09* | PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler | M |
| 16 02 10* | 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar | M |
| 16 02 11* | Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar | M |
| 16 02 12* | Serbest asbest içeren ıskarta ekipman | M |
| 16 02 13* | 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (2) içeren ıskarta ekipmanlar | M |
| 16 02 14 | 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar |  |
| 16 02 15* | Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar | A |
| 16 02 16 | 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar |  |
| 16 03 | Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler |  |
| 16 03 03* | Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar | M |
| 16 03 04 | 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar |  |
| 16 03 05* | Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar | M |
| 16 03 06 | 16 03 05 dışındaki organik atıklar |  |
| 16 04 | Patlayıcı Atıklar |  |
| 16 04 01* | Mühimmat Atığı | A |
| 16 04 02* | Havai fişek atıkları | A |
| 16 04 03* | Diğer patlayıcı atıklar | A |
| 16 05 | Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar |  |
| 16 05 04* | Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlardahil) | M |
| 16 05 05 | 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar |  |
| 16 05 06* | Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları | M |
| 16 05 07* | Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar | M |
| 16 05 08* | Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar | M |
| 16 05 09 | 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar |  |
| 16 06 | Piller ve Aküler |  |
| 16 06 01* | Kurşunlu piller | A |
| 16 06 02* | Nikel kadmiyum piller | A |
| 16 06 03* | Cıva içeren piller | A |
| 16 06 04 | Alkali piller (16 06 03 hariç) |  |
| 16 06 05 | Diğer piller ve akümülatörler |  |
| 16 06 06* | Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler | A |
| 16 07 | Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç) |  |
| 16 07 08* | Yağ içeren atıklar | M |
| 16 07 09* | Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
| 16 07 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 16 08 | Bitik Katalizörler |  |
| 16 08 01 | Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç) |  |
| 16 08 02* | Tehlikeli geçiş metalleri (3) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler | M |
| 16 08 03 | Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler |  |
| 16 08 04 | Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç) |  |
| 16 08 05* | Fosforik asit içeren bitik katalizörler | M |
| 16 08 06* | Katalizör olarak bitik sıvılar | A |
| 16 08 07* | Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler | M |
| 16 09 | Oksitleyici Maddeler |  |
| 16 09 01* | Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat) | A |
| 16 09 02* | Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) | A |
| 16 09 03* | Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit) | A |
| 16 09 04* | Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler | A |
| 16 10 | Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar |  |
| 16 10 01* | Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar | M |
| 16 10 02 | 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları |  |
| 16 10 03* | Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler | M |
| 16 10 04 | 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler |  |
| 16 11 | Atık Astarlar ve Refraktörler |  |
| 16 11 01* | Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler | M |
| 16 11 02 | 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler |  |
| 16 11 03* | Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler | M |
| 16 11 04 | 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler |  |
| 16 11 05* | Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler | M |
| 16 11 06 | 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler |  |
| 17 | İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL) |  |
| 17 01 | Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 01 02 | Tuğlalar |  |
| 17 01 03 | Kiremitler ve seramikler |  |
| 17 01 06* | Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları | M |
| 17 01 07 | 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları |  |
| 17 02 | Ahşap, Cam ve Plastik |  |
| 17 02 01 | Ahşap |  |
| 17 02 02 | Cam |  |
| 17 02 03 | Plastik |  |
| 17 02 04* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik | M |
| 17 03 | Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler |  |
| 17 03 01* | Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar | M |
| 17 03 02 | 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar |  |
| 17 03 03* | Kömür katranı ve katranlı ürünler | A |
| 17 04 | Metaller (Alaşımları Dahil) |  |
| 17 04 01 | Bakır, bronz, pirinç |  |
| 17 04 02 | Alüminyum |  |
| 17 04 03 | Kurşun |  |
| 17 04 04 | Çinko |  |
| 17 04 05 | Demir ve çelik |  |
| 17 04 06 | Kalay |  |
| 17 04 07 | Karışık metaller |  |
| 17 04 09* | Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları | M |
| 17 04 10* | Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar | M |
| 17 04 11 | 17 04 10 dışındaki kablolar |  |
| 17 05 | Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar ve Dip Tarama Çamurları |  |
| 17 05 03* | Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar | M |
| 17 05 04 | 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar |  |
| 17 05 05* | Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru | M |
| 17 05 06 | 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru |  |
| 17 05 07* | Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı | M |
| 17 05 08 | 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı |  |
| 17 06 | Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri |  |
| 17 06 01* | Asbest içeren yalıtım malzemeleri | M |
| 17 06 03* | Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri | M |
| 17 06 04 | 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri |  |
| 17 06 05* | Asbest içeren inşaat malzemeleri | M |
| 17 08 | Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri |  |
| 17 08 01* | Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri | M |
| 17 08 02 | 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri |  |
| 17 09 | Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları |  |
| 17 09 01* | Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları | M |
| 17 09 02* | PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) | M |
| 17 09 03* | Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil) | M |
| 17 09 04 | 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları |  |
| 18 | İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) |  |
| 18 01 | İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 18 01 01 | Kesiciler (18 01 03 hariç) |  |
| 18 01 02 | Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç) |  |
| 18 01 03* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar | A |
| 18 01 04 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri) |  |
| 18 01 06* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar | M |
| 18 01 07 | 18 01 06 dışındaki kimyasallar |  |
| 18 01 08* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar | A |
| 18 01 09 | 18 01 08 dışındaki ilaçlar |  |
| 18 01 10* | Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları | A |
| 18 02 | Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 18 02 01 | Kesiciler (18 02 02 hariç) |  |
| 18 02 02* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar | A |
| 18 02 03 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar |  |
| 18 02 05* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar | M |
| 18 02 06 | 18 02 05 dışındaki kimyasallar |  |
| 18 02 07* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar | A |
| 18 02 08 | 18 02 07 dışındaki ilaçlar |  |
| 19 | ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR |  |
| 19 01 | Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 01 02 | Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler |  |
| 19 01 05* | Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri | A |
| 19 01 06* | Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları | A |
| 19 01 07* | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar | A |
| 19 01 10* | Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon | A |
| 19 01 11* | Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf | M |
| 19 01 12 | 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf |  |
| 19 01 13* | Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül | M |
| 19 01 14 | 19 01 13 dışındaki uçucu kül |  |
| 19 01 15* | Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu | M |
| 19 01 16 | 19 01 15 dışındaki kazan tozu |  |
| 19 01 17* | Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları | M |
| 19 01 18 | 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları |  |
| 19 01 19 | Akışkan yatak kumları |  |
| 19 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 02 | Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) |  |
| 19 02 03 | Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar |  |
| 19 02 04* | En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar | A |
| 19 02 05* | Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları | M |
| 19 02 06 | 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları |  |
| 19 02 07* | Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar | A |
| 19 02 08* | Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar | M |
| 19 02 09* | Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar | M |
| 19 02 10 | 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar |  |
| 19 02 11* | Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar | M |
| 19 02 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 03 | Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar (4) |  |
| 19 03 04* | Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (5) stabilize olmuş atıklar | A |
| 19 03 05 | 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar |  |
| 19 03 06* | Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar | A |
| 19 03 07 | 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar |  |
| 19 04 | Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 04 01 | Vitrifiye edilmiş atıklar |  |
| 19 04 02* | Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları | A |
| 19 04 03* | Vitrifiye olmamış katılar | A |
| 19 04 04 | Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı |  |
| 19 05 | Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 05 01 | Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları |  |
| 19 05 02 | Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları |  |
| 19 05 03 | Standart dışı kompost |  |
| 19 05 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 06 | Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 06 03 | Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar |  |
| 19 06 04 | Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar |  |
| 19 06 05 | Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar |  |
| 19 06 06 | Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar |  |
| 19 06 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 07 | Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları |  |
| 19 07 02* | Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları | M |
| 19 07 03 | 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları |  |
| 19 08 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları |  |
| 19 08 01 | Elek üstü maddeler |  |
| 19 08 02 | Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları |  |
| 19 08 05 | Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 08 06* | Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler | A |
| 19 08 07* | İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar | A |
| 19 08 08* | Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları | M |
| 19 08 09 | Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres |  |
| 19 08 10* | 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres | A |
| 19 08 11* | Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 19 08 12 | 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 08 13* | Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 19 08 14 | 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 08 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 09 | İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 09 01 | İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar |  |
| 19 09 02 | Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 09 03 | Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 09 04 | Kullanılmış aktif karbon |  |
| 19 09 05 | Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi |  |
| 19 09 06 | İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar |  |
| 19 09 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 10 | Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 10 01 | Demir ve çelik atıkları |  |
| 19 10 02 | Demir olmayan atıklar |  |
| 19 10 03* | Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar | M |
| 19 10 04 | 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar |  |
| 19 10 05* | Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar | M |
| 19 10 06 | 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar |  |
| 19 11 | Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 11 01* | Kullanılmış filtre killeri | A |
| 19 11 02* | Asit katranları | A |
| 19 11 03* | Sulu sıvı atıklar | A |
| 19 11 04* | Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar | A |
| 19 11 05* | Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 19 11 06 | 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 11 07* | Baca gazı temizleme atıkları | A |
| 19 11 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |  |
| 19 12 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 12 01 | Kağıt ve karton |  |
| 19 12 02 | Demir metali |  |
| 19 12 03 | Demir dışı metal |  |
| 19 12 04 | Plastik ve lastik |  |
| 19 12 05 | Cam |  |
| 19 12 06* | Tehlikeli maddeler içeren ahşap | M |
| 19 12 07 | 19 12 06 dışındaki ahşap |  |
| 19 12 08 | Tekstil malzemeleri |  |
| 19 12 09 | Mineraller (örneğin kum, taşlar) |  |
| 19 12 10 | Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt) |  |
| 19 12 11* | Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) | M |
| 19 12 12 | 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) |  |
| 19 13 | Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar |  |
| 19 13 01* | Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar | M |
| 19 13 02 | 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar |  |
| 19 13 03* | Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 19 13 04 | 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 13 05* | Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | M |
| 19 13 06 | 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar |  |
| 19 13 07* | Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar | M |
| 19 13 08 | 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar |  |
| 20 | AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) |  |
| 20 01 | Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) |  |
| 20 01 01 | Kâğıt ve karton |  |
| 20 01 02 | Cam |  |
| 20 01 08 | Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları |  |
| 20 01 10 | Giysiler |  |
| 20 01 11 | Tekstil ürünleri |  |
| 20 01 13* | Çözücüler | A |
| 20 01 14* | Asitler | A |
| 20 01 15* | Alkalinler | A |
| 20 01 17* | Foto kimyasallar | A |
| 20 01 19* | Pestisitler | A |
| 20 01 21* | Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar | A |
| 20 01 23* | Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar | A |
| 20 01 25 | Yenilebilir sıvı ve katı yağlar |  |
| 20 01 26* | 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar | A |
| 20 01 27* | Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler | M |
| 20 01 28 | 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler |  |
| 20 01 29* | Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar | M |
| 20 01 30 | 20 01 29 dışındaki deterjanlar |  |
| 20 01 31* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar | A |
| 20 01 32 | 20 01 31 dışındaki ilaçlar |  |
| 20 01 33* | 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler | A |
| 20 01 34 | 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler |  |
| 20 01 35* | 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (6) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar | M |
| 20 01 36 | 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar |  |
| 20 01 37* | Tehlikeli maddeler içeren ahşap | M |
| 20 01 38 | 20 01 37 dışındaki ahşap |  |
| 20 01 39 | Plastikler |  |
| 20 01 40 | Metaller |  |
| 20 01 41 | Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar |  |
| 20 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar |  |
| 20 02 | Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil) |  |
| 20 02 01 | Biyolojik olarak bozunabilir atıklar |  |
| 20 02 02 | Toprak ve taşlar |  |
| 20 02 03 | Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar |  |
| 20 03 | Diğer Belediye Atıkları |  |
| 20 03 01 | Karışık belediye atıkları |  |
| 20 03 02 | Pazarlardan kaynaklanan atıklar |  |
| 20 03 03 | Sokak temizleme kalıntıları |  |
| 20 03 04 | Fosseptik çamurları |  |
| 20 03 06 | Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar |  |
| 20 03 07 | Hacimli atıklar |  |
| 20 03 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları |  |

----------------------------------------------

(1) 	Poliklorlu bifenil (PCB); Poliklorlu terfenil (PCT), Monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenil metanı, ve 50 ppm’den daha fazla miktarda; poliklorlu bifenil (PCB), poliklorlu terfenil (PCT), monometil-tetra-kloro-difenil metanı, monometil-dikloro-difenil metanı veya monometil-dibromo-difenil metanı içeren karışımını ifade eder.

(2) 	Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(3) 	Söz konusu olan geçiş metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller ya da bileşenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış ise söz konusu katalizör atığı “tehlikeli” olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiş metallerinden ve geçiş metalleri bileşimlerinden hangilerinin tehlikeli olduğunu belirtir.

(4)	Stabilizasyon işlemi atığın içerdiği bileşenlerin tehlikeliliğini değiştirir ve dolayısıyla tehlikeli atığı tehlikesiz atık haline dönüştürür. Katılaştırma işlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını değiştirir (örneğin sıvıyı katı hale dönüştürür).

(5)	Stabilizasyon işlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileşenlere dönüşmeyen tehlikeli bileşenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceği durumlarda atık “kısmen stabilize edilmiş” olarak kabul edilir.

(6) 	Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

EK-V/A

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

(Örnektir. Basımı Bakanlıkça gerçekleştirilir.)

| T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/B/C/D/E Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır. |  | UATF Seri No : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UATF No : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ATIK ÜRETİCİSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Firmanın Unvanı: | 12)Atık Kodu1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: | 13) Atık Adı2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın Adresi: 3) İlin Adı ve Kodu: 4) İlçenin Adı: 5) Mahalle/Semt: 6) Cadde/Sk: 7) Kapı No: | 14) 20 0C‘de fiziksel özellikleri4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) Renk5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16) Ağırlık6 |  |  |  |  |  | Ton |  |  |  |  |  |  |  | Kg |  |
|  | 17) Ambalaj ve Konteynır Türü7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) İşyerinin Vergi Numarası: | 19) Atık Çıkış Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Telefon Numarası | 20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Faks Numarası: | 21) Sorumlu kişinin imzası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) H Numarası3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) TAŞIYICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Firmanın Unvanı: | 11) Lisans No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: | 12) Taşıt Plaka No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın Adresi: 3) İlin Adı ve Kodu: 4) İlçenin Adı:. 5) Mahalle/Semt 6) Cadde/Sk: 7) Kapı No : | 13) Taşıma Şekli9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) Teslim Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) İşyerinin Vergi Numarası: | 16) Sorumlu Kişinin İmzası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Telefon Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Faks Numarası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ATIK İŞLEME TESİSİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Firmanın Unvanı: | 11)Lisans No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: | 12) Atığın Ağırlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmanın Adresi: 3) İlin Adı ve Kodu: 4) İlçenin Adı : 5) Mahalle/Semt : 6) Cadde/Sk: 7) Kapı No: | 13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi (Kutuya X işareti koyunuz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar (başka atık üreterek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar (başka atık üretmeden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) İşyerinin Vergi Numarası | d) Diğer (belirtiniz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Telefon Numarası | 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir form düzenlenmesi zorunludur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Faks Numarası: | 15) Atık Kabul Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16)Sorumlu Kişinin Adı, Soyadı ve İmzası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK-V/B

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU AÇIKLAMA KILAVUZU

Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları  atık üreticisi tarafından ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temin edilir. (Ek-I/B) da yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (A), (B), (C), (D) formları doldurulur ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulur. (A) ve (C) formları 2 nüsha olacaktır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, atık üreticisi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir,

b) (A), (B), (C), formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

c) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık işleme tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcı tarafından alınır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,

d) (A) ve (B) formu atık işleme tesisi sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası atık işleme tesisi tarafından net miktarlar, işleme yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,

e) (B) formu net miktarlar, işleme yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra atık işleme tesisi tarafından atık üreticisine gönderilir.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

Ulusal Atık Taşıma Formun talep edilen bilgiler aşağıda belirtilen açıklamalara göre doldurulacaktır:

1) ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formunun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (12) nolu veri tipi,  Yönetmeliğin  Ek-IV’ünde yer alan listede verilen 6 haneli kodlara göre doldurulacaktır.

2) ATIK ADI: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, bu Yönetmeliğin  Ek-IV’ünde yer alan listede belirtildiği şekilde doldurulacaktır.

3) H NUMARASI: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, bu Yönetmeliğin  Ek-III/A’sında yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır.(örneğin H3-A gibi)

4) 20 °C’DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Toz/toz şeklinde	4)       Çamurlu		7)       Diğer ( belirtiniz)

2)       Katı		5)       Sıvı

3)       Akışkan/Macun	6)       Gaz

5) RENK: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Beyaz		4)       Mavi 		7)       Yeşil

2)       Kahverengi	5)       Sarı 		8)       Diğer (belirtiniz)

3)       Kırmızı		6)       Siyah

6) AĞIRLIK: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atığın ağırlığı kilogram ve/ veya ton olarak belirtilecektir.

7) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (17) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Varil		4)       Kutu 		7)       Basınçlı  hazne

2)       Ahşap fıçı 		5)       Torba		8)       Balya

3)       Bidon 		6)       Karışık Ambalaj	9)       Diğer (belirtiniz)

8) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR SAYISI: Formun ATIK ÜRETİCİSİ bölümünde yer alan (18) nolu veri tipi, yukarıda belirtilen ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan bölüme yazılacaktır.

9) TAŞIMA ŞEKLİ: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Karayolu		4)       Deniz

2)       Tren		5)       İç Karasular

3)       Hava

10) BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ: Formun ATIK İŞLEME TESİSİ bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, bu Yönetmeliğin Ek-II/A ve Ek-II/B’de yer alan geri kazanım (R kodları)/bertaraf (D kodları) işlemleri için verilen kodlara göre doldurulacaktır.

11) ATIK TRANSFERİ: Formun ATIK İŞLEME TESİSİ bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda verilen (a),(b),(c),(d) kutularına (X) işareti konularak doldurulacaktır.

12) TARİHLER: Formda talep edilen  tarih bilgileri  gün/ay/yıl olarak belirtilecektir.

13) Formda talep edilen fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış diğer veri tipleri hakkındaki talep bilgiler, form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir.