OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddeleri içeren ürün ve ekipmanın dış ticaretini, kullanımını, piyasaya sunulmasını, toplanıp yeniden işlenmesini, ıslahını ve bertaraf edilmesini, bu maddelere ilişkin bilgilerin rapor edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

- 04.07.2011 tarihli ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak,

- 20.06.1990 tarihli Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi hükümleri ile 19.12.1991 tarihli Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne ve Avrupa Komisyonunun 1005/2009 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azaltma takvimi: Kontrol altına alınan maddelerin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmalarını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Dağıtıcı: Ozon tabakasını incelten herhangi bir maddeyi ülke içinde son kullanıcıya kadar veya yurt dışına satışını yapan, Bakanlığa kayıtlı kişi veya kuruluşu,

ç) Geri dönüşüm: Filtre etme ya da kurutma gibi temel temizlik işlemini takiben geri kazanılan kontrol altındaki maddenin yeniden kullanılmasını,

d) Geri kazanım: Hizmete sunma aşamasında ya da elden çıkarmadan önce her türlü ekipman ve makinelerden kontrol altına alınan maddelerin toplanması ve depolanmasını,

e) Halon: Ek-6’da yer alan Grup-III’de listelenen kontrol altına alınan maddeleri ve tüm izomerlerini,

f) Hidrokloroflorokarbonlar ve Hidrobromoflorokarbonlar; Bundan böyle sırasıyla HCFC ve HBFC olarak anılacak olup, Ek-5’de belirtilen maddeleri ve izomerlerini içeren maddeleri,

g) İnhaler: Vücuda akciğerler yoluyla ilaç alımını sağlamak için kullanılan tıbbi cihazı,

ğ) İşlem etken maddesi: 01.01.1987’den önce kurulmuş olan tesislerde Ek-8’de listelenen uygulamalarda etken madde olarak kullanılan kontrol altındaki maddeleri,

h) İşletme: Kontrol altına alınan maddeleri kullanarak piyasaya sunmak üzere yeniden işleyen,  kullanılan maddeleri satışa çıkaran ya da endüstriyel veya ticari amaçlar için bu maddeleri ithal eden veya üreten gerçek ya da tüzel kişiyi,

ı) İzomer: Molekül formülleri aynı, kimyasal özellikleri farklı bileşikleri,

i) Karbontetraklorür: Ek-6’da yer alan Grup-IV’te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini,

j) Kloroflorokarbon: Ek-6’da yer alan Grup-I ve Grup-II’de listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini,

k) Kontrol altına alınan maddeler: Tek başına ya da bir karışım içerisinde, ister saf ister geri kazanılmış, yeniden işlenmiş ya da ıslah edilmiş, Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan bütün maddeleri ve izomerlerini,

l) Kullanım: Kontrol altına alınan maddelerin ya da yeni maddelerin üretim, bakım veya ürün ve ekipmanların yeniden doldurulması da dâhil olmak üzere servis işlemlerinde ya da herhangi başka bir işlemde kullanımını,

m) Metil Bromür: Ek-6’da yer alan Grup-VII’de listelenen kontrol altına alınan maddeleri ve tüm izomerlerini,

n) Ozon inceltme potansiyeli (ODP): Ek-5 ve Ek-6’da listelenen kontrol altına alınan ve yeni her bir maddenin ozon tabakasına olan potansiyel etkilerinin sayısal değerini,

o) Piyasaya arz etmek: Kontrol altındaki maddeler veya bu maddeleri içeren ürünlerin üçüncü kişiler nezdinde temini veya ikmal edilmesini,

ö) Protokol: En son düzenlendiği ve değiştirildiği hali ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünü,

p) Protokole taraf olmayan devlet: Protokole taraf olmayı kabul etmemiş veya taraf olma işlemlerini tamamlamamış herhangi bir devleti veya bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatını,

r) Islah etme: Genellikle merkezi bir tesiste, kontrol altındaki bir maddenin belirlenmiş bir performans standardına geri döndürülmesi için; filtre etme, kurutma, damıtma ve kimyasal işlemler aracılığıyla işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

s) Sanayi işleme hammaddesi: Bir süreç içinde kimyasal dönüşüme uğrayarak ilk halinden tamamen dönüştürülen ve emisyonları ihmal edilebilecek düzeydeki kontrol altına alınan maddeyi,

ş) Son kullanıcı: Bakanlığa kayıtlı ve ilgili hükümleri yerine getirmiş ozon tabakasını incelten herhangi bir maddeyi kullanarak,  herhangi bir yöntemle ve herhangi bir formda ürün hazırlayan veya bu maddeyi kullanarak dolum, bakım ve onarım yapan, servis hizmeti veren veya bu maddeyi üretim faaliyeti sırasında herhangi bir şekilde kullanan kişi veya kuruluşu,

t) Taraf: Protokole taraf herhangi bir devleti,

u) Tesis: Her bir ünite, makine, alet ve diğer sabit düzenekleri kapsayan, bu Yönetmelik kapsamında kontrol altına alınan maddeler ile üretim yapılan bütün mülkleri,

ü) TÜHAB: Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Halon Gazı Bankasını,

v) Tüketim miktarı: Ülke içi üretim miktarı ile ithal edilen ozon tabakasını incelten madde miktarından bu maddelerin ihraç edilen miktarının çıkarılması suretiyle elde edilen miktarı,

y) Üretim: Geri kazanım, yeniden işleme ve ıslah etme dışında kontrol altına alınmış herhangi bir maddenin üretimini,

z) Zorunlu kullanım alanı: Canlı yaşamı, çevre veya ulusal güvenlik alanları, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından kullanılan alanlar veya ozon tabakasını incelten maddelerin uygun alternatiflerinin bulunmadığı kullanım alanlarını,

aa) 1-1 Trikloretan: Ek-6’da yer alan Grup-VI’da listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini,

bb) Islah Merkezi: Kontrol altındaki bir maddenin belirlenmiş bir performans standardına geri döndürülmesi ve piyasaya tekrar sürülmesi için kurulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş tesisleri,

cc) Kontrol altına alınan maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanlar: Kontrol altına alınan maddelerin üretim, işleme, geri kazanım, geri dönüşüm, ıslah veya imhasında kullanılan ürün ve ekipmanlar hariç olmak üzere kontrol altına alınan madde olmadan işlevini yerine getiremeyen ürün ve ekipmanları,

dd) Ürün ve ekipmanlar: Kontrol altına alınan maddelerin taşınması ve depolanması için kullanılan konteynerler hariç tüm ürün ve ekipmanları,

ee) Yeni madde: Ek-9’da listelenen yeni ozon tabakasını incelten maddeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Sonlandırma takvimi

MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan mevzuat uyarınca üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan maddelerden:

a) Ek-6’da listelenen maddelerin tüm kullanım alanları için ithalatı, ihracatı, ürün ve ekipman içerisinde bulundurulması, stoklarda bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

b) Ek-6’da yer alan Grup-I ve Grup-II’de listelenen kloroflorokarbonların ithalatı, ihracatı, ürün ve ekipman içerisinde bulundurulması, geri kazanımı yapıldıktan sonra cihazlara tekrar bu gazların şarjı, stoklarda tutulması ve kullanımı yasaktır.

c) Ek-6’da yer alan Grup-V’te listelenen karbontetraklorür ve Grup-VI’da listelenen 1,1,1 trikloretan (metil kloroform) maddelerinin ithalatı yasaktır.

ç) Ek-6’da yer alan Grup-VII’da listelenen metil bromür maddesinin kontrolü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır ve yıllık envanter bilgileri Bakanlığa bildirilir.

d) Ek-6’da yer alan Grup IV’de listelenen 2903.73.00.00.00 Flordikloretan (tüm izomerleri) (HCFC-141), 2903.74.00.00.00 Klordifloretan (tüm izomerleri) (HCFC-142), 3824.74.00.00.12 (HCFC-142B) (Klorodifloroetan) / R-22 (klorodiflorometan) karışımı maddelerin ithalatı 01.01.2013 tarihi itibariyle yasaklanmış olup ihracatı ve kullanımı 01.01.2015 tarihi itibariyle yasaktır.

e) Ek-5’da listelenen maddelerin ithalatı 01.01.2015 tarihinden itibaren servis amaçlı kullanımları hariç yasaktır. Servis amaçlı ithalat gerçekleştirebilecek firmaların nitelikleri Bakanlıkça yayımlanan mevzuat çerçevesinde belirlenecektir. Bu maddelere ait ithalat miktarları ve azaltma takvimi ile azaltma takviminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat Tebliği çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca yayımlanır.

(2) Ek-5 ve Ek-6’da yer alan Grup-V ve Grup-VI’da belirtilen maddelerin Ek-1’de açıklanan laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları için:

a) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen maddelerin teknik veya ekonomik açıdan kullanılabilir nitelikte olan alternatiflerinin veya teknolojilerin var olmadığının Bakanlığa belgelenmesi durumunda gerekli incelemelerin ardından 01.01.2030 tarihine kadar ithalatına izin verilir.

b) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen maddelerin 01.01.2020 tarihinden sonra teknik veya ekonomik açıdan kullanılabilir nitelikte olan alternatiflerinin veya teknolojilerin var olmadığının Bakanlığa belgelenmesi durumunda gerekli incelemelerin ardından 01.01.2030 tarihine kadar ithalatına izin verilir.

c) İnsan sağlığının söz konusu olduğu durumlarda yukarıda belirtilen maddeler için Bakanlık izin süresini uzatır.

(3) Ek-6 kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeleri kullanarak Ek-3’te belirtilen kullanım alanları için üretim yapılması, iç piyasaya sürülmesi ayrıca, Ek-4'te yer alan ve bu maddeleri içeren ürünlerin ithalatı yasaktır.

(4) Ek-4'te yer alan ve Ek-5 kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin ithalatı yasaktır.

(5) Zorunlu kullanım alanları hariç olmak üzere;

a) 01.01.2015 tarihinden itibaren birinci fıkranın (b)  bendi,

b) 01.01.2025 tarihinden itibaren birinci fıkranın (e) bendi

kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin Türkiye sınırları içinde servis amaçlı kullanımı yasaktır.

(6) Bu yönetmelik kapsamında kontrol altına alınmış ozon tabakasını incelten maddeleri, yeniden dolumu yapılamayan, tek kullanımlık tüpler ve/veya konteynerler içerisinde ithal etmek 01.06.2015 itibariyle yasaktır.

(7) Yeniden dolumu yapılamayan, tek kullanımlık tüpler ve/veya konteynerlerde bulunan ozon tabakasını incelten maddelerin ülke içindeki satışları 01.06.2016 itibariyle yasaktır.

Halonların kullanımına ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Ek-6’de yer alan Grup-III ve Grup-VIII altında belirtilen maddelerin ithalatı yasaktır. Bu maddelerin yeni kurulacak sabit yangın söndürme sistemleri ve elde taşınabilen yangın söndürücülerde kullanılması yasaktır. Ancak Bakanlık, uygun bulması durumunda zorunlu kullanım alanları için kullanılmış ve ıslah edilmemiş halon ithalatına izin verir.

(2) Ek-6’de yer alan Grup-III, Grup-VIII altında listelenen ve yurtiçinde piyasada bulunan kullanılmış ve ıslah edilmemiş halonlar, ıslah edilmek için TÜHAB’a gönderilir. TÜHAB tarafından ıslah edilen halonların kullanımı 01.01.2016 tarihine kadar Ek-7’deki kullanım alanları ile sınırlıdır. 01.01.2016 tarihinden itibaren halonların kullanımı tamamen yasaktır. Ancak, 01.01.2016 tarihinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının kullanımı ve ulusal güvenliğin söz konusu olduğu durumlarda bu maddelere ihtiyaç duyulması halinde konu Bakanlıkça değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol Altındaki Maddelerin Dış Ticareti

İthalatçıların ve ithalatçı/sanayicilerin kontrol belgesi alma, kayıt tutma ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Ek-5’de yer alan, Protokol ile kontrol altına alınan ozon tabakasını incelten maddeleri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların ithaline ilişkin Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Bakanlıktan Kontrol Belgesi almak zorundadır.

(2) Kontrol altına alınan tüm maddelerin ithalatları ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliği çerçevesince yapılır.

(3) İthalatçı firmalar ithal ettikleri maddenin miktarını, menşeini, alıcısını ve her alıcıya verilen miktarı, alıcının adı ve adresini, son kullanım alanlarını ve temin edilen ozon tabakasını incelten maddenin satılan miktarı, stok miktarını ve fiyatını da içerecek şekilde bilgileri kayıt altına alarak her an denetime hazır tutmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

Dağıtıcı ve sanayicilerin kayıt tutma ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 - (1) Ozon tabakasını incelten maddelerin dağıtıcıları da aynı dönemler için satışların kayıtlarını tutmak, bunları beş yıl süreyle muhafaza etmek, her an denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

(2) Ozon tabakasını incelten maddeleri ve bu maddeleri içeren ürün ve ekipmanları ihraç eden firmalar ihraç ettikleri maddenin ve ürün ve ekipmanının miktarını, menşeini, alıcısını ve her alıcıya verilen miktarı, alıcının adı ve adresini içerecek şekilde bilgileri kayıt altına alarak her an denetime hazır tutmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler.

(3) Kontrol altına alınan maddeleri ithal eden firmaların ve ülke içindeki satışlarını gerçekleştiren dağıtıcı firmaların uyması gereken hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.

Geri kazanılmış, yeniden işlenmiş, ıslah edilmiş ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı

MADDE 9 – (1) Ozon tabakasını incelten geri kazanılmış, yeniden işlenmiş, ıslah edilmiş veya kullanılmış maddelerin ithalatı Bakanlığın iznine tabidir. Bu maddelerin, saflık özellikleri ve bu maddeleri işlemek isteyenlerin sahip olmaları gereken ekipmanlar Ek-2’de belirtilen özellikleri sağlamak zorundadır.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatının kontrolüne dair düzenlemeler

MADDE 10 – (1) Ozon tabakasını incelten maddelerin ihracatının kontrolüne ilişkin düzenlemeler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılır.

Ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürün ve ekipmanların ihracatı

MADDE 11 – (1) 01.01.2015 tarihinden sonra evsel havalandırma sistemleri için, iç piyasaya sunulmaksızın, Protokolün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar kontrol altına alınan maddelerin ithalatına Bakanlıkça izin verilir.  Bu maddelerin ithaline ilişkin usul ve esaslar Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthaline ilişkin Tebliğ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca belirlenir. İhracat aşamasında Çevre Bilgi Sistemi, OTİM Takip Programı üzerinde oluşturulacak İhracat Lisansının Bakanlık onayını takiben gümrük noktalarına ibraz edilmesinin ardından ihracat gerçekleştirilebilecektir.

(2) İthalat işleminin üretici firmalar tarafından yapılmaması durumda ithalatçı firma yurt içindeki üretici firmaya ithal edilen miktarın tamamını satmak ve satış faturasını ibraz etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Üretimi ve Yasaklanması

Aerosol ürünlerine ilişkin yasaklama

MADDE 12 – (1) 5 inci maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin inhalerler dışında herhangi bir aerosol ürünün üretiminde kullanılması yasaktır.

Çözücü ürünlerine ilişkin yasaklama

MADDE 13 – (1) Ek-5’de yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin kullanıldığı üretim alanlarında her türlü açık sistemde kullanılan çözücünün ve temizleme amaçlı kullanımları da dahil olmak üzere, yapıştırma ve kalıptan çözme işlemlerinde kullanılmaları ve bu amaçlar için ithalatı yasaktır.

Kontrol altına alınan maddelerin üretimi ve bu maddeleri üretimde kullanan tesisler

MADDE 14 – (1) Ozon tabakasını incelten ve Montreal Protokolü ve Değişiklikleri ile kontrol altına alınan Ek-5 ve Ek-6’da belirtilen maddelerden herhangi birini üretmek, bunları kullanarak üretim yapan yeni tesis kurmak ve kapasite arttırmak üzere tesis veya ünite kurmak yasaktır.

(2) Kontrol altına alınan maddelerin, sanayi işleme hammaddesi veya Ek-8’deki kullanım alanlarında işlem etken maddesi olarak kullanılmasına Bakanlığa belgelenmesi durumunda izin verilir.

Islah merkezinden elde edilecek madde satışları

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, ürün veya ekipman içerisinden geri kazanılmış ve tekrar kullanılabilecek durumda olan ozon tabakasını incelten maddelerin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ıslah merkezlerine teslim edilmesi zorunludur. Bu merkezlerde kontrol altına alınmış maddeler üzerinde geri dönüşüm ve ıslah işlemleri yapılarak belli bir saflık derecesine getirilen bu maddelerin satışları gerçekleştirilecektir.

(2) Ek-6’da listelenen maddelerin ıslah edilerek piyasaya satışları Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Islah merkezleri tarafından piyasa şartları gözetilerek yapılacaktır.

(3) Islah edilemeyecek durumdaki kontrol altındaki maddeler Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol Altına Alınan Maddelerin Kullanımlarına ve Son Kullanıcılara Dair Hükümler

Kullanım sınırlaması

MADDE 16 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımı, (laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları hariç) bu Yönetmeliğin yayımından itibaren yasaktır.

(2) İlgili kurum ve kuruluşlar, 5 inci maddede belirtilen maddelerin laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları için bir sonraki yıla ilişkin ihtiyaç miktarlarını, Türkiye’de geri kazanılmış madde miktarı dâhil edilmeksizin tespit ederek, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(3) Ekonomi Bakanlığı’nın Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile düzenlenen hususların yanında, ithalatçıların, sanayici, ithalatçı/sanayici, dağıtıcıların ve son kullanıcıların uyması gereken hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.

Son kullanıcıların yeterlik esasları

MADDE 17 – (1)  Son kullanıcıların;

a) Eğitim programında soğutma ve iklimlendirme konularında dersler bulunan üniversite ve/veya yüksekokul mezunu olmaları veya

b) 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında program içeriğinde soğutma ve iklimlendirme konuları bulunan programı (kalfalık, ustalık ve diploma) bitirmeleri veya

c) 01.01.2010 tarihinden itibaren meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi en az yirmi beş saatlik kurs programını başarı ile bitirmeleri

gerekmektedir. Bunlar dışındaki belgelerin değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nca denklik yolu ile yapılır.

(2) Bu maddede belirtilen niteliklere sahip olmayan teknik personel çalıştıran son kullanıcılara kontrol altındaki maddelerin satışı yasaktır.

(3) Belirtilen niteliklere sahip teknik personel çalıştıran son kullanıcı firmaların Bakanlığın OTİM Takip Programına kayıt olmaları zorunludur. İlgili programa kayıtlı olmayan son kullanıcı firmalara kontrol altına alınan maddelerin satışı yasaktır.

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ozon tabakasını incelten maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanlara müdahale eden ve yukarıdaki belgelere haiz teknik personellerin yeterlilikleri florlu sera gazı içeren ürün ve ekipmanlarda 3 yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır ancak florlu sera gazı içeren ekipmanlara müdahale, bakım veya onarım yapmak isteyen teknik personel 3 üncü yılın sonunda Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır.

Halonlu yangın söndürücülerin test ve personel eğitiminde kullanımı

MADDE 18 – (1) 6 ncı maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin elde taşınabilen yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme sistemlerinin test edilmesi ve personel eğitimi için kullanılması yasaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Kullanımı kontrol altına alınan maddelerin geri kazanılması

MADDE 19 – (1) Kullanımı kontrol altına alınan maddelerin geri kazanılması ile ilgili olarak;

a) Evsel amaçlı soğutucular ve dondurucular, soğutma, klima ve ısı pompası ekipmanı,

b) Çözücü içeren ekipman,

c) Yangın korunma sistemlerinde ve yangın söndürücülerindeki

kontrol altına alınan maddelerin, ekipmanın bakımı, sökülmesi, elden çıkarılmasından önce yeniden işleme veya ıslahı için, taraflarca onaylanan teknolojilerle veya çevresel olarak kabul edilebilir imha teknolojileri ile son kullanıcı tarafından geri kazanımı yapılacaktır.

Sızıntı Kontrolleri

MADDE 20- Madde 17’ye uygun olarak yetkilendirilmiş teknik personeller kontrol altına alınan maddeleri içeren ürünlerin üretimi ve sanayi işleme hammaddesi veya işlem etken maddesi olarak kullanımları sırasında ortamda oluşabilecek sızıntı ve kaçaklara ilişkin her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Sabit Ekipmanların Periyodik Kontrolü

MADDE 21 – (1) 3 (üç) kilogram ve daha fazla kontrol altına alınan madde içeren sabit ekipmanın, yılda bir kez kontrollerinin 15 inci maddede nitelikleri tanımlanan son kullanıcılara yaptırılması ve denetimlerde yıllık kontrollerin yapıldığının belgelenmesi zorunludur.

Kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddeleri içeren ürünlerin piyasaya sunulması

MADDE 22 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddeleri içeren ürünlerin ithalatı, sanayi işleme hammaddesi veya Ek-8’deki kullanım alanlarında işlem etken maddesi olarak kullanım amaçlı ithalatı dışında yasaktır.

(2) Ek-4 de listelenen ürünleri ithal edecek ithalatçılar, ihracatçısı veya üreticisi tarafından düzenlenip ilgili ülke yetkili mercilerince onaylanmış ve ürünün içeriğinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin kullanılmadığına dair bir ibarenin yer aldığı belgeyi gümrüklere ibraz etmek zorundadır.  Bu tür belgelerin temin edilemediği durumlarda; ürünlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 6 ncı maddede belirtilen ozon tabakasını incelten maddeleri içermediğinin tespit edilmesi için, fiili ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında veya söz konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda,  tüm masrafları ithalatçı tarafından ödenmek koşuluyla, analiz yaptırılır. Ozon tabakasını incelten maddelerin ithaline ilişkin olarak Gümrük idarelerince yapılacak işlemler, Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.

Etiketleme

MADDE 23 – (1) Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatçıları, maddenin taşındığı konteynerin, tüpün ya da paketin üzerine, görülecek şekilde "Ozon Tabakasına Zarar Verir" uyarısını yazmakla yükümlüdür. Etiketlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 11.7.1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin 17 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilir. Bakanlıkça düzenlenen kontrol belgesi ile etikette yer alan bilgilerde çelişki olması durumunda veya ithal edilen ekipmanda kontrol altına alınan maddeler bulunup bulunmadığının tespiti için fiili ithalat öncesinde, bedeli ithalatçı tarafından karşılanmak üzere yaptırılacak teknik incelemelerden sonra malın ülkeye girişine izin verilir.

Kamuoyu ve sanayicilerin bilgilendirilmesi

MADDE 24 – (1) Bakanlık, alternatif madde ve/veya teknolojiler konusunda kamuoyunun ve sanayicilerin bilgilendirilmesini sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde; Bakanlığın kontrolüne tabi olan, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatçılarının ilgili hükümlere uymaması durumunda, 7.9.2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararına ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan taahhütnamelerde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(2) 7 nci maddede belirtilen hususları yerine getirmeyen ithalatçı ve ithalatçı/sanayici firmalara ve ithalatçılara, Kontrol belgesi ile ithaline izin verilen madde dışında tehlikeli veya tehlikeli olmayan madde ithal edenlere, kimyasalı kontrol belgesi üzerinde belirtilen amaç dışında kullananlara veya satanlara, zorunlu kullanım alanları için veya doğrudan üretim amaçlı ithal edilen ozon tabakasını incelten maddeleri bu amaçlar dışında kullananlara veya başka firma ve kullanıcılara satanlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır.

(3) 8 inci maddede belirtilen hususları yerine getirmeyen sanayici ve dağıtıcı firmaların kayıtları iki yıl süre ile iptal edilir ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi kapsamında aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uygulanır.

(4) 17 inci maddede belirtilen niteliklere sahip olmayan son kullanıcılara bu maddelerin satışı yasaktır. Bu şartlara haiz olmayan kişilere veya firmalara bu maddeleri satan firmaların, dağıtıcıların ve ithalatçıların belgeleri iki yıl süre ile iptal edilir ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır.

(5) 6 ncı maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin elde taşınabilen yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme sistemlerinin test edilmesinde kullanan ve bu maddeleri personel eğitimi için kullanan kişilere ve firmalara 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi hükmü gereğince cezai işlem uygulanır.

Ozon Tabakasını İncelten Madde Atıklarının Bertarafı

MADDE 26 – (1) 5 inci maddede yer alan ozon tabakasını incelten maddelerin atıklarının bertarafı konusunda 14.3.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde gerekli tedbirler kullanıcılar tarafından alınır. Bu tür atığı bulunanlar, Bakanlığın ilgili birimlerine bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

(2) Ozon tabakasını incelten maddelerin atıklarının, ilgili Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca Bakanlık tarafından onaylanmış Bertaraf tesislerine veya ara depolama merkezlerine teslim edilmesi zorunludur.

Bakanlıkça Yetkilendirilmeye Dair Hususlar

MADDE 27 - Bakanlığın Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü yükümlükleri altında geliştirdiği strateji ve politikalar dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeleri müteakip yetkilendirilen Geri Kazanım ve Islah Merkezleri işletilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1)12.11.2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin 7 inci fıkrası 01.06.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

Hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan kontrol altına alınan maddelerin zorunlu Kullanım ve Laboratuvar amaçlı kullanım alanları

1.Aşağıda hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan kontrol altına alınan maddelerin laboratuvar amaçlı ve zorunlu kullanım alanları için kullanımları bulunmaktadır;

(a) Referans veya standart olarak kontrol altına alınan madde kullanımı,

- Kontrol altına alınan madde kullanılan ekipmanların kalibresinde,

- Kontrol altına alınan maddelerin emisyon değerlerinin izlenmesinde,

- Ürün, bitki ve eşyalarda bulunan kontrol altına alınan maddelerin kalıntı miktarlarını belirlemekte,

(b) Kontrol altına alınan maddelerin toksikolojik laboratuvar araştırmalarında kullanımı,

(c) Kontrol altına alınan maddelerin hammadde olarak kullanımı gibi bu maddelerin bir kimyasal reaksiyonda dönüştüğü laboratuvar kullanımları

(d) Metil bromürün, metil bromür ve alternatiflerinin etkinliğinin karşılaştırılması için laboratuvarlarda kullanımı,

(e) Karbontetraklorürün solvent/çözücü olarak N-bromosuccineimide içeren bromlulaştırma işlemlerinde kullanımı,

(f) Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında Karbontetraklorürün zincir aktarım ajanı olarak kullanımı,

(g) Teknik ve ekonomik açıdan makul alternatiflerin bulunmadığı herhangi bir laboratuvar ve analitik kullanım alanında,

2. Aşağıdaki kullanım alanları, Zorunlu laboratuvar ve analitik kullanım alanı olarak değerlendirilmemektedir.

(a ) Laboratuvarlarda kullanılan ultra santrifüj gibi soğutulmuş laboratuvar ekipmanları da dahil olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında kullanımı,

(b) Elektronik parçaların ve düzeneklerin temizlenmesi, tekrar çalıştırılması, onarımı veya yeniden yapımı,

(c) Yayımların ve arşivlerin korunması,

(d) Laboratuvarlardaki materyallerin sterilizasyonu,

(e) İlköğretim veya orta öğretim düzeyinde herhangi bir kullanım,

(f) Kullanımı halka açık ve yükseköğretim kullanımı için olmayan deneysel kimya setlerinde bileşen olarak,

(g) Cam ürünlerinden veya diğer ekipmanlardan yağ çıkarımı da dahil olmak üzere temizleme ve kurulama amaçları için,

(h)Hidrokarbonların su, toprak, hava veya atıkların içerisinde saptanması için ,

(I) Yol kaplama materyallerinin içindeki katranı test etmek için,

(j) Adli parmak izi alımında,

(k) Kömür içindeki organik maddelerin testlerinde,

(l) Siyanokobalamin ( B12 Vitamini) ve brömür içeriğinin saptanmasında çözücü olarak kullanımı,

(m) Cascaroside tanımlanması, troid özü ve pikrat oluşumu da dahil olmak üzere Kontrol altına alınmış maddelerin içindeki seçili çözünürlük metodlarında,

(n) Kramatografik yöntemlerde analit ön konsantrasyon (örn; yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), soğrumsama kromotografisi)  atomik soğurum spektroskopisi (AAS), etkileşik çiftlenmiş plazmalı spektroskopisi (ICP), x-ışınları flüoresans analizinde,

(o) yağ ve yakıtlarda iyot oranının belirlenmesinde,

(ö) Teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifi bulunan her türlü maddenin herhangi laboratuvar ve analitik kullanımı.

Zorunlu Kullanım Alanlarında Kullanılacak Maddelerin Taşınmasına İlişkin Esaslar

Zorunlu kullanım alanlarında kullanılacak maddelerin ve karışımlarının;

a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi 3 (üç) litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması,

b) Zorunlu kullanım amaçlı olarak ithal edilen bu maddelerin piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından "laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz" ibaresinin yazılması, zorunludur.

EK-2

Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Islah Ekipmanlarında Bulunması Gereken Teknik Özellikler

a) Geri dönüşüm makinelerinde;

1) Geri dönüşüm makinesinin giriş bölümünde, yüksek basınçlı (30 bar) bağlantı sisteminin bulunması,

2) Geri dönüşüm bölümünün iç düzeneğinde bir geçiş sisteminin mevcut olması,

3) Geri dönüşüm bölümünde bulunan kompresörün, yüksek basınç altındaki hizmet kolektöründen, soğutucu sisteminde bulunan soğutucu gazların tamamen toplanabilmesi için sistem vakum pompasına sahip olması,

4) Geri dönüşüm cihazının elde taşınabilir olması,

5) Soğutuculardan alınan soğutucu gazların pompalanabileceği depolama silindirinin bulunması,

6) Geri dönüşüm cihazının filtre donanımına sahip olması,

7) Sıvı soğutucu gazlar için geri dönüşüm cihazı öncesinde bir tampon silindir aracılığıyla geri dönüşüm yapılması,

8) Geri dönüşüm cihazlarının, kompresörün zarar görmesini engelleyecek filtre sistemine sahip olması ve gerekli olması durumunda nem ve partikül maddelerin tutulabilmesi için ilave filtrenin yer alması,

zorunludur.

b) Geri kazanım makinelerinde,

1) Temizlenmiş soğutucu gazın soğutucuya yeniden verilmesini sağlayan pompa sisteminin,

2) Yeniden doldurulabilen depolama silindirlerinin,

3) Arıtma sistemlerinde buharlaştırma, ayırma filtre ve kurutma bölümlerinin,

bulunması zorunludur.

c) Rehabilitasyon makinelerinde bulunması gerekli teknik özellikler şunlardır;

1) Rehabilitasyon makine istasyonlarının sabit bir yere kurulması,

2) Bu makinelerin kirlenen veya karışım halinde bulunan soğutucuların temizlenmesinde kullanılması,

3) Bu işlem sonucu elde edilen maddelerin standardının yüksek kalitede olması ve hiç kullanılmayan soğutucularla aynı özellikleri içermesi,

4) Islah edilmiş maddelerin standartları sağlayıp sağlamadığının gaz kromatografisi ile kontrol edilmesi,

zorunludur.

d) Yeniden Kullanıma Sunulan Maddelerin Saflık Özellikleri

Soğutucu gazların geri kazanım ve ıslah cihazlarından geçirilerek, yeniden kullanıma sunulan maddelerin saflık özelliklerinin, üretildikleri ve ilk kullanıma sunuldukları andaki fiziksel ve kimyasal özellikleri ile aynı olması zorunludur.

e) Soğutucu gazların depolanmasında; silindirlerin tamamen doldurulmaması, silindirlerin soğutucu gaz türüne göre etiketlenmesi, asit, nem ve yağ kalıntılarından tamamen temizlenmiş silindirlerin kullanılması, kullanılmadan önce bütün silindirlerin kontrol edilmesi ve basınç testinden geçirilmesi, basınç ile doldurma sistemi bulunan ve sıvı ve gaz sibopları bulunan silindirlerin kullanılması zorunludur.

EK-3

Kontrol Altına Alınan Maddelerin Son Kullanım Alanları

1) Soğutucu Üretimi

1.1) Ev ve ticari nitelikli soğutucu ve klima/ısı pompası sistemleri

1.1.1) Buzdolapları

1.1.2) Dondurucular

1.1.3) Nem alıcılar

1.1.4) Su soğutucuları

1.1.5) Buz ve dondurma makineleri

1.1.6) Klima (mobil/merkezi) ve ısı pompası sistemleri

2) Aerosol Üretimi

2.1) Tıbbi müstahzar üretimi

3) Yangın Söndürme

3.1) Sabit yangın söndürme sistemlerindeki kullanım

3.2) Elde taşınabilen yangın söndürücülerdeki kullanım

4) Köpük Üretimi

4.1) Sert poliüretan köpükler

4.1.1) Yalıtım panelleri

4.1.2) Soğutucu yalıtımı

4.2) Boru izolasyon maddeleri üretimi

4.3) Esnek köpük üretimi

4.4) Yüzey kaplama köpüğü

5) Çözücü Olarak Kullanım

5.1) Metal temizleme

5.2) Elektronik temizleme

5.3) Tekstil temizleme

5.4) Diğer

EK-4

Kontrol Altına Alınan Maddeleri İçeren Ürünler Listesi

G.T.İ.P.			Madde İsmi

3305.30.00.00.00	Saç spreyleri

3307.10.00.90.19	Yalnız traş köpükleri

3307.10.00.90.11	Yalnız traş jelleri

3307.20.00.00.00	Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00	Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05 			Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08 			Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3907.20.20.00.00	Plastikler ve mamulleri (Polyoller)

3910.00			Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

84.24.10			Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Kontrol Altındaki Maddelerle Çalışan Ürünler Listesi

G.T.İ.P.			Madde İsmi

8414.30			Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

84.15	Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 	değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 	ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8701-87.05 pozisyonlarındaki 	motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18	Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve 	dondurucu cihazlar  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları 	(84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 	8418.99 hariç)

EK-5

Kontrol Altına Alınan Maddeler

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.71.00.00.00 | CHF2Cl Klorodiflorometan (HCFC-22) | 0,055 |
| 2903.79.11.00.11 | CHFCl2 Flordiklormetan (HCFC-21) | 0,040 |
| 2903.79.11.00.13 | CH2FCl Klorflormetan (HCFC-31) | 0,020 |
| 2903.79.11.00.14 | C2HFCl4 Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121) | 0,040 |
| 2903.79.11.00.15 | C2HF2Cl3 Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122) | 0,080 |
| 2903.72.00.00.00 | C2HF3Cl2 Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123) | 0,020 |
| 2903.79.11.00.17 | C2HF4Cl Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124) | 0,022 |
| 2903.79.11.00.18 | C2H2FCl3 Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131) | 0,050 |
| 2903.79.11.00.21 | C2H2F2Cl2 Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132) | 0,050 |
| 2903.79.11.00.22 | C2H2F3Cl Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133) | 0,060 |
| 2903.79.11.00.25 | C2H4FCl Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151) | 0,005 |
| 2903.79.11.00.26 | C3HFCl6 Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221) | 0,070 |
| 2903.79.11.00.27 | C3HF2Cl5 Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222) | 0,090 |
| 2903.79.11.00.28 | C3HF3Cl4 Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223) | 0,080 |
| 2903.79.11.00.31 | C3HF4Cl3 Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224) | 0,090 |
| 2903.75.00 | C3HF5Cl2 Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225) | 0,070 |
| 2903.75.00.00.00 | CF3CF2CHCl2 Diklorpentaflor propan HCFC-225ca | 0,025 |
| 2903.75.00.00.00 | CF2ClCF2CHClF Diklorpentaflor propan HCFC-225cb | 0,033 |
| 2903.79.11.00.33 | C3HF6Cl Klorhekzaflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-226) | 0,100 |
| 2903.79.11.00.34 | C3H2FCl5 Florpentaklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-231) | 0,090 |
| 2903.79.11.00.35 | C3H2F2Cl4 Diflortetraklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-232) | 0,100 |
| 2903.79.11.00.36 | C3H2F3Cl3 Triklortriflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-233) | 0,230 |
| 2903.79.11.00.37 | C3H2F4Cl2 Diklortetraflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-234) | 0,280 |
| 2903.79.11.00.38 | C3H2F5Cl Klorpentaflor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-235) | 0,520 |
| 2903.79.11.00.41 | C3H3FCl4 Flortetraklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-241) | 0,090 |
| 2903.79.11.00.42 | C3H3F2Cl3 Diflortriklor Propan (tüm izomerleri) (HCFC-242) | 0,130 |
| 2903.79.11.00.43 | C3H3F3Cl2 Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-243) | 0,120 |
| 2903.79.11.00.44 | C3H3F4Cl Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-244) | 0,140 |
| 2903.79.11.00.45 | C3H4FCl3 Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-251) | 0,010 |
| 2903.79.11.00.46 | C3H4F2Cl2 Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-252) | 0,040 |
| 2903.79.11.00.47 | C3H4F3Cl Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-253) | 0,030 |
| 2903.79.11.00.48 | C3H5FCl2 Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-261) | 0,020 |
| 2903.79.11.00.51 | C3H5F2Cl Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262) | 0,020 |
| 2903.79.11.00.52 | C3H6FCl Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271) | 0,030 |
| 2903.79.11.00.59 | Diğerleri |  |
| 2903.79.19.00.19 | Diğerleri |  |
| 2903.79.21.00.00 | CHFBr2 Flordibrom metan | 1,00 |
|  | CHF2Br (HBFC-22B1) Bromdiflor metan | 0,74 |
|  | CH2FBr Florbrommetan | 0,73 |
|  | C2HFBr4 Flortetrabrometan | 0,8 |
|  | C2HF2Br3 Diflortribro metan (tüm izomerleri) | 1,8 |
|  | C2HF3Br2 Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) | 1,6 |
|  | C2HF4Br Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) | 1,2 |
|  | C2H2FBr3 Flortribrom etan (tüm izomerleri) | 1,1 |
|  | C2H2F2Br2 Diflordibrom etan (tüm izomerleri) | 1,5 |
|  | C2H2F3Br Bromtriflor etan (tüm izomerleri) | 1,6 |
|  | C2H3FBr2 Flordibrom etan (tüm izomerleri) | 1,7 |
|  | C2H3F2Br Bromdiflor etan (tüm izomerleri) | 1,1 |
|  | C2H4FBr Florbrom etan (tüm izomerleri) | 0,1 |
|  | C3HFBr6 Florhekzabrom propan (tüm izomerleri) | 1,5 |
|  | C3H2FBr5 Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri) | 1,9 |
|  | C3HF3Br4 Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | 1,8 |
|  | C3HF4Br3 Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) | 2,2 |
|  | C3HF5Br2 Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) | 2,0 |
|  | C3HF6Br Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) | 3,3 |
|  | C3H2FBr5 Florpentabrom propan (tüm izomerleri) | 1,9 |
|  | C3H2F2Br4 Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri) | 2,1 |
|  | C3H2F3Br3 Triflortribrom propan (t.i) | 5,6 |
|  | C3H2F4Br2 Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) | 7,5 |
|  | C3H2F5Br Brompentaflor propan (tüm izomerleri) | 1,4 |
|  | C3H3FBr4 Flortetrabrom propan (tüm izomerleri) | 1,9 |
|  | C3H3F2Br3 Diflortribrom propan (tüm izomerleri) | 3,1 |
|  | C3H3F3Br2 Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) | 2,5 |
|  | C3H3F4Br Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) | 4,4 |
|  | C3H4FBr3 Flortribrom propan (tüm izomerleri) | 0,3 |
|  | C3H4F2Br2 Diflordibrom propan (t.i) | 1,0 |
|  | C3H4F3Br Bromtriflor propan (t.i) | 0,8 |
|  | C3H5FBr2 Flordibrom propan (t.i) | 0,4 |
|  | C3H5F2Br Bromdiflor propan (tüm izomerleri) | 0,8 |
|  | C3H6FBr Florbrom propan (t.i) | 0,7 |

EK-6

Kullanımı Yasaklanan Maddeler

Kloroflorokarbonlar

Grup I

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.77.10.00.00 | CFCl3Triklorflorometan (CFC-11) | 1,0 |
| 2903.77.20.00.00 | CF2Cl2Diklordiflormetan (CFC-12) | 1,0 |
| 2903.77.30.00.00 | C2F3Cl3Triklortrifloretan (CFC-113) | 0,8 |
| 2903.77.30.10 | Triklortrifloretan (CFC-113a) |  |
| 2903.77.40.00.00 | C2F4Cl2Diklortetrafloretan (CFC-114) | 1,0 |
| 2903.77.50.00.00 | C2F5Cl Klorpentafloretan (CFC-115) | 0,6 |

Grup II

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.77.90.60 | CF3Cl Klortriflorometan (CFC-13) | 1,0 |
| 2903.77.90.15 | C2FCl5 Pentaklorofloroetan (CFC-111) | 1,0 |
| 2903.77.90.20 | C2F2Cl4 Tetraklorodifloroetanlar (CFC-112) | 1,0 |
| 2903.77.90.25 | C3FCl7 Heptaklorofloropropanlar (CFC-211) | 1,0 |
| 2903.77.90.30 | C3F2Cl6 Hekzaklorodifloropropanlar (CFC-212) | 1,0 |
| 2903.77.90.35 | C3F3Cl5 Pentaklorotrifloropropanlar (CFC-213) | 1,0 |
| 2903.77.90.40 | C3F4Cl4 Tetraklorotetrafloropropanlar (CFC-214) | 1,0 |
| 2903.77.90.45 | C3F5Cl3 Trikloropentafloropropanlar (CFC-215) | 1,0 |
| 2903.77.90.50 | C3F6Cl2 Diklorohekzafloropropanlar (CFC-216) | 1,0 |
| 2903.77.90.55 | C3F7Cl Kloroheptafloropropanlar (CFC-217) | 1,0 |

Halonlar

Grup III

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.76.10.00.00 | CF2BrCl Bromoklorodiflorometanlar (Halon 1211) | 3,0 |
| 2903.76.20.00.00 | CF3Br Bromotriflorometanlar (Halon 1301) | 10,0 |
| 2903.76.90.00.00 | C2F4Br2 Dibromotetrafloroetanlar (Halon 2402) | 6,0 |

Hidrokoloroflorokarbonlar

Grup IV

| 2903.73.00.90 | C2H3FCl2 Flordikloretan (tüm izomerleri) (HCFC-141), | 0,070 |
| --- | --- | --- |
| 2903.73.00.00.00 | CH3CFCl2 1,1-Dikloro-1-floretan (HCFC-141b) | 0,110 |
| 2903.74.00.00.00 | C2H3F2Cl Klordifloretan (tüm izomerleri) (HCFC-142) | 0,070 |
| 3824.74.00.00.12 | CH3CF2Cl(HCFC-142B (Klorodifloroetan) / R-22 (klorodiflorometan) | 0,065 |

Diğerleri

Grup V

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.14.00.00.00 | CCl4 karbontetraklorür | 1,1 |

Grup VI

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.19.10.00.00 | C2H3Cl3 1,1,1 trikloretan (metil kloroform) | 1,1 |

Grup VII

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 2903.39.11.00.00 | CH3Br metil bromür | 0,6 |

Grup VIII

| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- |
| 3808.91.90.00.11 | CH2BrCl Bromoklorometan (Halon 1011) | 0,12 |

EK-7

Halonun Kritik Kullanım Alanları

Halon 1301 gazının kullanımı;

a) Uçaklarda, mürettebat kabini, motor bölmesi, kargo ve elektronik aksanım bulunduğu bölümler ile yakıt tankının korunması için,

b) Askeri kara araçlarında ve askeri gemilerde, personelin ve motorun bulunduğu alanlarda koruma amaçlı olarak,

c) Askeri alanlarda, petrol, gaz ve petro-kimya sektörleri ile mevcut kargo gemilerinde yanıcı sıvı ve/veya gaz sızıntısı olabilecek alanlarda kaçağın yayılmasını önlemek için,

d) Silahlı kuvvetlerin veya ulusal güvenlik için önemli olan diğer kuruluşların mevcut insanlı muhaberat ve komuta merkezleri için,

e) Radyoaktif madde yayılma riskinin olabileceği alanlarda yayılmayı önlemek için,

Halon 1211 gazının kullanımı:

a) Askeri kara araçlarında ve askeri gemilerde, personelin ve motorun bulunduğu alanlarda koruma amaçlı olarak,

b) El tipi yangın söndürücülerde ve uçaklarda kabin içi sabit yangın söndürücü donanımında,

c) Uçaklarda, mürettebat kabini, motor bölmesi, kargo ve elektronik aksanım bulunduğu bölümler ile yakıt tankının korunması için,

d) İtfaiye birlikleri tarafından ilk müdahalede kişisel güvenlik için hayati önem taşıyan yangın söndürücülerde,

e) Silahlı kuvvetler ve polis kuvvetlerinde, kişiler üzerinde kullanılan portatif yangın söndürücülerde.

EK-8

Kontrol altındaki maddelerin işlem etken maddesi olarak kullanıldığı işlemler

- Karbon Tetraklorür’ün, klor ve kostik soda üretiminde azot triklorür’ün giderilmesi;

- Karbon Tetraklorür’ün klor üretiminde “tail” gazdaki klorun geri-kazanımı;

- Karbon Tetraklorür’ün klorlanmış lastik (kauçuk) üretiminde;

- Karbon Tetraklorür’ün izobütil asetofenon (ibruprofen-analjezik) üretiminde;

- Karbon Tetraklorür’ün poli-fenil-terefatalamid üretiminde;

- Karbon Tetraklorür’ün radyolojik işaretlenmiş siyanokobalamin üretiminde;

- CFC-11’in saf polyolefin fibre tabaka üretiminde kullanılması;

- CFC-12’nin Z-perfloropolieterler ve difonksiyonel türevlerinin perfloropolieterpoliperoksit öncüllerinin fotokimyasal sentezinde;

- CFC-113’ün,  perfloropolieter diesterlerinin üretimi için ara (ürün olan) perfloropolieterpoliperoksite dönüşümünde;

- CFC-113’ün,  yüksek işlevsellikli perfloropolieter diollerinin hazırlanmasında;

- Karbon Tetraklorür’ün Siklodim (Cyclodime) üretiminde;

- HCFC’lerin, (a) ve (k)’de belirtilen süreçlerde (proseslerde) CFC veya Karbon Tetraklorür yerine;

Ek-9

Yeni Maddeler

| GTİP | Madde İsmi |  | Ozon İnceltme Potansiyeli |
| --- | --- | --- | --- |
| 2903.78.00 | Dibromodiflorometan (halon1202) | CBr2 F2 | 1,25 |
| 2903.39.19 | 1-Bromopropan (n-propyl bromide) | C3H7Br | 0,02 - 0,10 |
| 2903.39.19 | Bromoethane (ethyl bromide) | C2H5Br | 0,1 - 0,2 |
|  | Trifluoroiodomethane (trifluoromethyl iodide) | CF3I | 0,01 - 0,02 |
| 2903.11.00 | Chloromethane (methyl chloride) | CH3Cl | 0,02 |